建设项目环境影响报告表

项目名称：新疆巩留县久达鞋业有限责任公司鞋子生产项目

建设单位：巩留县久达鞋业有限责任公司

新疆创禹水利环境科技有限公司

2021年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新疆巩留县久达鞋业有限责任公司鞋子生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 巩留县久达鞋业有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 包晓龙 |  |  | 联系人 |  | 包晓龙 |  |  |  |
| 通讯地址 | 巩留县塔斯托别乡阔那塔木村塔斯托别路05号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15699106218 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 835400 |  |
| 建设地点 | 巩留县恰甫其海路南侧众帮苯板厂院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 巩留县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  |  | 巩发改备字〔2021〕1号 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C1953塑料鞋制造 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 750 |  |  | 绿化面积 （m2） |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 16.7 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 3.34% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | 2021年3月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1项目背景 当前，拖鞋已成为千家万户不可或缺的居家用品之一，我国民众消费水平与日俱增，塑料拖鞋市场快速成长，拖鞋的款式、颜色也多种多样，而且塑料拖鞋具有耐用、凉爽、质轻、价廉等多方面的优良特性，从而塑料拖鞋成为现代拖鞋产品中的主力军。 近几年随着巩留县的不断发展，国家二胎政策的大力开放，县城人口数量也在不断增多，在未来还将继续扩大人口规模，而现状巩留县生产拖鞋的企业数量少、规模小，各商铺还需要从周边县市进购拖鞋。在此背景下，巩留县久达鞋业有限责任公司投资500万元，在巩留县文化路北段西侧、恰甫其海路南侧地块建设新疆巩留县久达鞋业有限责任公司鞋子生产项目。项目建成后每年可生产塑料拖鞋100万双。 为了评估该项目对环境质量带来的变化和产生的不利影响，为生态环境行政主管部门管理提供决策依据。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》之规定，该建设项目应办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》“十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19—32制鞋业195*有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及以上的”，本项目为塑料拖鞋制造，涉及塑料注塑工艺，确定该项目的环境影响评价形式为编制环境影响报告表，本环评报告表通过生态环境局批复后，将作为本项目环境管理的重要文件。 为此，受巩留县久达鞋业有限责任公司的委托，新疆创禹水利环境科技有限公司于2021年1月接受了该项目环境影响报告表的编制工作，并开展了现场踏勘、资料收集、整理等工作。我公司在充分掌握了资料数据的基础上，对有关环境、生产工艺进行分析后，编制了该项目环境影响报告表，以求在项目运营管理中把对环境的各类影响降到国家和区域环境许可的标准、总量控制目标之内，实现经济建设与环境保护双赢。 2编制依据 2.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日修订）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修改）； （5）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修正）； （7）《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日修改）； （8）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修正）； （9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日修改）； （10）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修正）。 2.2规章、条例 （1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）； （2）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）； （3）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）； （4）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）； （5）《市场准入负面清单（2019年版）》（国家发展改革委、商务部，2019年11月）； （6）《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）； （7）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发〔2015〕4号）； （8）《产业结构调整指导目录（2019年本）》； （9）《产业发展与转移指导目录（2018年本）》； （10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）； （11）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21修正）； （12）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日施行）； （13）《伊犁州直生态环境保护总体规划》（2014～2030年）； （14）《伊犁河谷生态环境保护条例》（2019年4月1日实施）. 2.3技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1—2016）； （2）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3—2018）； （3）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610—2016）； （4）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19—2011）； （5）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）； （6）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2009）； （7）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964—2018）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）； （9）《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042—2014）。 2.4项目文件 （1）备案证明； （2）租赁合同； （3）环境影响评价委托书； （4）与项目有关的调查资料。 3项目概况 3.1项目基本情况 项目名称：新疆巩留县久达鞋业有限责任公司鞋子生产项目； 建设单位：巩留县久达鞋业有限责任公司； 建设地点：项目区位于巩留县恰甫其海路南侧众帮苯板厂院内，项目区东侧为文化路，南侧为众帮苯板厂，西侧为巩留县天汇商贸有限责任公司，北侧为恰甫其海路。项目区中心地理坐标为：东经82°14′18.15″，北纬43°30′11.07″。 项目地理位置见图1。 建设性质：新建。 3.2建设规模及内容 项目厂区租用众帮苯板厂面积750m2，其中租用厂房面积700m2，租用生活用房50m2。厂区现状租用已建厂房、办公生活用房。项目建成后，建设1条PVC拖鞋生产线，1条EVA拖鞋生产线，年生产塑料拖鞋100万双。 3.3主要生产设备 本项目拟建PVC拖鞋生产线1条，EVA拖鞋生产线1条，本项目主要生产设备见表1。 表1 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; EVA一次注射成型机; 台; 1. 2; PVC一次注射成型机; 套; 1. 3; 破碎机; 台; 1. 4; 空压机; 台; 1. 5; 混色机; 台; 1. 6; 冷却塔; 台; 1. 3.4原料及产品 3.4.1主要原料及产品量 根据业主提供资料，项目拖鞋生产原料为PVC颗粒和EVA颗粒。本项目塑料颗粒均为外购的原生塑料颗粒，不使用废旧塑料和再生塑料用作生产。原料及产品如表2所示。 表2 主要原料及产品量 名 称; 单 位; 数 量; 备 注. 原料; PVC塑料颗粒; t/a; 50; 外购. EVA塑料颗粒; t/a; 50; 外购. 色粉; t/a; 1; 外购. 帮面/拉带; 个; 250000; 外购. 包装; 包装袋; 个; 1000000; 外购. 包装箱; 个; 1500; 外购. 产品; PVC一次成型拖鞋; 双; 500000; 外售. EVA一次成型拖鞋; 双; 250000; 外售. EVA组合拖鞋; 双; 250000; 外售. 3.4.2原辅料理化性质 （1）EVA：由乙烯（Ethylene）和醋酸乙烯（Vinyl Acetate）共聚而制得，简称为EVA。EVA中醋酸乙烯的含量一般在5%～40%(质量分数)。平均分子量：10000～30000。EVA的应用领域相当广泛，我国每年的市场消费量都在不断地增加，尤其在制鞋工业，被应用于中高档旅游鞋、登山鞋、拖鞋、凉鞋的鞋底和内饰材料中。 （2）聚氯乙烯（PVC）：主要成份为聚氯乙烯，另外加入其他成分来增强其耐热性，韧性，延展性等。这种表面膜的最上层是漆，中间的主要成分是聚氯乙烯，最下层是背涂粘合剂。聚氯乙烯有较好的电气绝缘性能，可作低频绝缘材料，其化学稳定性也好。由于聚氯乙烯的热稳定性较差，长时间加热会导致分解，放出HCL气体，使聚氯乙烯变色，所以其应用范围较窄，使用温度一般在-15～55℃度之间。PVC具有很好的耐酸碱、耐磨、耐燃及绝缘性能，但对光、热稳定性差。 3.5项目周边及平面布置 本项目位于巩留县恰甫其海路南侧，隔离路为粮食购销有限责任公司，项目区东侧为文化路，南侧为众帮苯板厂，西侧为巩留县天汇商贸有限责任公司（彩钢板厂）。项目区周边概况见图2。 项目租用众帮苯板厂空余库房为生产车间及库房，厂区入口位于项目区北侧，入口右侧依次为值班室、办公室、生活用房，厂区南侧为生产车间及库房，生产车间内设置PVC拖鞋生产线一条，EVA拖鞋生产线一条，库房与生产车间经夹芯板隔开，厂区平面布置见图2。 3.6项目可能产生的环境问题识别 本项目可能产生的环境问题，见表3。 表3 建设项目主要环境问题一览表 时段; 环境要素; 产生影响的主要内容; 主要影响因素. 运营期; 大气环境; 生产废气; 非甲烷总烃. 厨房油烟; 油烟废气. 水环境; 办公生活污水; COD、SS、BOD5. 冷却水; 循环使用不外排. 固体废物; 生产固废; 废原料包装、废包装袋/箱、不合格产品. 办公、生活; 生活垃圾. 光催化氧化装置; 废灯管. 活性炭吸附装置; 废活性炭. 机械维修; 废机油. 声环境; 生产厂房; 设备运行噪声. 3.7劳动定员及生产制度 运营期间劳动定员20人，均为当地招募工人，工期为每年3月～11月，年工作时长约270天，每天1班制，每班工作8小时，年工作时数2160h。 4公用工程 4.1供水 厂区用水为市政自来水，给水管线已敷设至项目区地块，本项目可直接接入已建的管网进行使用。 4.2排水 塑料拖鞋加工过程中的冷却废水排入冷却水池处理后回用。生活污水直接排入市政的污水管网，由市政污水处理厂处理。 4.3供电 项目租赁厂房已接入市政电网，能够保障正常的生产和生活用电需求，项目用电主要用于生产、照明和冬季生活采暖。 4.4供热 厂房内生产供热采用生产设备余热供暖，另配备电暖器供暖，办公、生活区供暖采用电暖器供热。 4.5道路运输 场内道路为混凝土路面，主要为运输原料及产品服务，道路设计既要满足运输需求，同时也满足消防要求。项目区东侧为文化路，北侧为恰甫其海路，交通便捷。 4.6消防 塑料拖鞋的原料、成品及包装均属于易燃物质，当遇明火时极易燃烧并引发火灾，因此本项目在厂房内设置6组12个灭火器，在发生火灾时能够及时控制火情。 5项目实施进度 1、2020年8月—2021年1月进行项目前期手续准备（编制可研、审批立项、编制环评）； 2、2021年1月完成项目设备购置及安装等准备工作； 3、2021年2月综合验收，交付投入使用。 6项目投资及来源 本项目投资总额为500万元，资金全部来源于企业自筹。 7“三线一单”符合性分析 生态保护红线：本项目用地性质为工业用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。 环境质量底线：环境质量底线就是只能改善不能恶化。大气环境质量底线就是在符合大气环区域功能区划和大气环境管理的基础上，确保大气污染物排放不对区域功能区划造成影响，污染物排放总量低于大气环境容量。 大气环境：本项目大气执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准，本项目产生的大气污染物有非甲烷总烃、厨房油烟，项目在严格执行环评中所提出的非甲烷总烃、厨房油烟废气治理措施后，满足相应排放标准，排放量较少，对环境空气影响较小，不会降低区域环境空气质量。符合环境质量底线要求。 水环境：项目生产生活污水排入当地管网，由污水处理厂处理达标后排放，项目建成后对地表水环境质量影响较小，不会降低区域水环境质量。 声环境：项目所在区域为3类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类声环境功能区要求，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类声环境功能区环境噪声限值，项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目的建设声环境质量是符合要求的。 资源利用上线：本项目运用过程中消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 生态环境准入清单：本项目未列入巩留县产业准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声、固废均得到有效处置且达标排放，不会产生二次污染。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目区位于巩留县恰甫其海路南侧众帮苯板厂院内，本项目租用众帮苯板厂700m2库房作为成产车间及库房，50m2平方作为办公区和生活区，项目区东侧为文化路，南侧为众帮苯板厂，西侧为巩留县天汇商贸有限责任公司（彩钢板厂），北侧为粮食购销有限责任公司，无与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1地理位置 巩留县地处伊犁河谷中部，伊犁河上游南侧，天山支脉那拉提山北麓，位居伊犁河谷中部，四周分别与新源、尼勒克、伊宁、察布查尔、特克斯及巴音郭愣蒙古自治州的和静县相邻。东经81°34′～83°35′、北纬42°54′～43°38′。全县总面积4528km2。现辖6镇2乡5个农牧场。 本项目租用厂区位于巩留县恰甫其海路南侧众帮苯板厂院内，中心地理坐标东经82°14′18.15″、北纬43°30′11.07″。 2地形、地貌 巩留县属于天山山区，天山是在古代强烈地槽褶皱的基础上，受到第三纪和第四纪巨大的断裂作用而隆起的。整体地貌由山地—低山丘陵—山前冲洪积平原—伊犁河低阶级地及河滩五部分组成。低山丘陵区以南地形复杂，沟壑纵横，为巩留县牧区，分布有部分牧业村。山前冲洪积平原地形由南向北趋于平缓，海拔900m以上为强倾斜平原，地面纵坡在3～10%，属于春秋放牧草场，以下地面纵坡在0.5～3%，为巩留县主要的工农业生产基地，分布有巩留县五乡、四场及巩留镇，另有新疆生产建设兵团第四师73团场。 本项目位于巩留县恰甫其海路南侧众帮苯板厂院内，项目厂区地块呈规则矩形，地势平坦，海拔高度为764m。 3地质 巩留县从南部的伊什格力克山到北面的伊犁河河道地貌成因类型可划分为：山区侵蚀构造地形和平原区侵蚀堆积地形两个地貌单元，并进一步分为构造剥蚀中高山区、剥蚀黄土丘陵低山区、山前冲洪积倾斜平原区和伊犁河冲积平原区四个亚区。 项目所在地属伊犁河冲积平原区，该地质区沿伊犁河近东西向呈条带状分布的阶地，阶地发育有二级，阶面平坦，宽1～20hm，Ⅱ级阶地与冲洪积平原的接触带（阶坎）在省道S316公路以西多为陡坎，阶坎高2～8m；在省道S316公路以东阶坎多为斜坡：Ⅱ级阶地与Ⅰ级阶地的接触带（阶坎）多为陡坎，阶坎高1～5m。冲积阶地平原土质肥沃，地表水充沛，为良田。 根椐国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）（2016版）的规定，从场地土的性质判定，属于中硬场地土，场地类别为Ⅱ类，属于有利地段。 根椐场地土质和地下水埋藏条件，按《建筑抗震设计规范》规定初判，本场地不会发生地震液化。 4气候、气象 据巩留县气象部门气象资料分析，本项目区属北温带大陆性半干旱气候，气候温和，空气湿润，夏季较热，冬少严寒。多年平均气温7.4℃，一月平均气温-10.1℃，七月平均气温21.5℃，极端最高气温39.4℃，极端最低气温-37.4℃，年平均日照时数为2732h，大于10℃的积温全年为3055℃，无霜期148d。多年平均降雨量256.6mm，降水特点多集中在春夏两季；多年平均蒸发量1422.5mm。项目区盛行东风，多年平均风速2.1m/s，大风以西北风为主，最大风速达28m/s。项目区积雪厚度20～30cm，历年最大积雪厚度41cm，历年最大冻土深度1.20m，平均最大冻土深度0.80m。项目区主要气象要素详见表4。 表4 项目区气象要素表 项目; 单位; 温度; 项目; 单位; 温度. 多年平均气温; ℃; 7.4; 多年平均日照时数; h; 2731.9. 一月份平均气温; ℃; -10.1; 多年平均日照百分率; %; 61. 七月份平均气温; ℃; 21.5; 全年太阳总辐射量; kJ/cm2; 562.2. 极端最低气温; ℃; -37.4; 全年太阳生理辐射量; kJ/cm2; 274.05. 极端最高气温; ℃; 39.4; 多年平均蒸发量; mm; 1422.5. 平均日较差; ℃; 15.3; 多年平均最大冻土深度; cm; 80. ≥0℃年积温; ℃; 3583.1; 历年最大冻土深度; cm; 120. 多年平均相对湿度; %; 72; 多年平均风速/最多风向; m/s; 2.1/E. 多年平均降水量; mm; 274; 年最大风速/风向; m/s; 28/WNW. 日降水量≥10mm日数; d; 3.2; 多年平均大风日数; d; 23.6. 日降水量≥25mm日数; d; 0.1; 年均雹日数/最多日数; d; 0.5/4. 最大积雪深度; cm; 41; 多年平均无霜期; d; 148. # 5水文 # 5.1地表水 巩留县包括过境河流特克斯河。特克斯河是伊犁河最大的支流，发源于天山主峰—汗腾格里峰的北坡（哈国境内），从昭苏西部入境，由西向东穿过昭苏—特克斯谷（盆）地，至恰甫其海与大、小吉尔格郎河汇合后，折向北与巩乃斯河汇合。特克斯河水流湍急，流量稳定，且地形条件易于利用。 # 5.2地下水 巩留县地下水主要为第四系松散岩类孔隙水，水量丰富，水质尚好，水埋藏深度3～10m，往城西北方向水位变浅，为1～3m，地下水流向大体自南向北。据地矿局第一水文地质大队物探资料，巩留县城一带地下水可开采量为3.35亿m3/年，而各类渗入补给量为开采量的2倍。地下水由河流和灌溉渗漏而成，无工业污染。 本项目所在区域地下水类型为山前冲洪积层砂砾卵石潜水含水层，地下水埋深在5～l0m。 # 6植被 项目区植被类型属草甸植被，该植被类型主要分布在海拔700～840m之间的地区，有冬大麦、杂草等15个植被型。总面积39.3万亩，牧草覆盖率70%～90%，每亩平均产鲜草45kg，利用率60%～65%。其中优等草场占40%，良等草场占33%，中等草场占27%。这些湿地草甸由于沿河流滩地和低地分布，在夏季大部呈现沼泽地和条状、岛状滩地。其中最有名的是萨尔阿尔达河漫滩三角洲，它由数十个仅一水之隔的漫滩组成，最大的岛体长度可达10km，面积18km2，岛上湿生植物有沙棘、枸杞、柽柳、芦苇等，草丛中不时看到许多野兔、雉鸡、野鸡、白鹭等禽鸟。本区原主要沼泽地呈两个系列：一是北部河流冲积地带系列，它东起阿尕尔森，西至雅玛图，整个走势是越靠近伊犁河地下水出露越多，沼泽面积为49万亩，占巩留沼泽地90%以上；二是山前洪积-冲积平原最北沿系列，这一系列仅在东买里乡奥依塔木及塔斯托别北沿一带有少量出现。上述两条湿地在70年代后因垦殖和排水系统开通，面积有所缩小，并逐渐向北推移，目前仅城北还有东、中、西三块湿地区：东部湿地区在二道湾排干渠东风排干以西、城北再开希干排以东地带，即羊场、牛场、县城以东的东北地带，面积约4.8万亩，在巩留湿地中面积最大；中部湿地区在城北再开希排千以西、提克阿热克乡阔那桑村以东地带，面积约3.3万亩；西部湿地区在雅玛图以东的伊犁河南侧，湿地分布零碎，且随着排渠的开通，湿地面积逐渐缩小，沼泽化渐退。 根据项目区现场踏勘结果，项目区为已建厂区，植被覆盖率较低，多为城市绿化种植的乔木、灌木及草皮，区域内无受保护的野生动植物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 根据《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1—2016），本环评对本章节省略。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等） 1环境空气现状调查与评价 1.1空气环境质量现状调查 根据项目的具体位置和当地的气象、地形以及当地的实际情况，按《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）的要求，通过对拟建项目周边环境的调查，本环评选用2019年伊宁市环境质量公报说明目前项目区的环境质量情况。非甲烷总烃委托新疆科瑞环境技术服务有限公司，对项目区现状监测数据进行说明。 1.2监测项目及分析方法 本次评价环境空气质量现状监测项目为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃。各项目的采样及分析方法均按国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。 1.2.1采样时段、次数及频率 监测时间为2019年1月1日—2019年12月31日对项目区环境空气进行现状监测。 1.2.2监测结果统计 根据2019年伊宁市环境质量公报和项目区现状环境空气质量监测数据，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年均值浓度，非甲烷总烃监测数据，见表5。 表5 环境空气质量监测结果汇总表 单位：mg/m3 监测点位; 监测时间; 监测项目; 年平均浓度. 伊宁市环保局站、西公园子站、 三水厂子站; 2019年1月1日—2019年12月31日; SO2; 0.017. NO2; 0.033. PM10; 0.07. PM2.5; 0.042. 监测项目; 24h平均浓度. CO; 1.36. 监测项目; 日最大8h平均浓度. O3; 0.080. 项目区内; 2021年2月7日; 非甲烷总烃; 0.6725. 2021年2月8日; 0.7325. 2021年2月9日; 0.71. 2021年2月10日; 0.7075. 2021年2月11日; 0.7275. 2021年2月12日; 0.6975. 2021年2月13日; 0.7. 1.3环境空气质量现状评价 1.3.1环境空气质量评价标准 环境空气中的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准，标准限值见表6。 表6 大气环境质量评价标准值 单位：mg/m3 序号; 污染物; 浓度限值; 标准来源. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; SO2; 0.5; 0.15; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）的二级标准. 2; NO2; 0.20; 0.08; 0.04. 3; PM10; /; 0.15; 0.07. 4; PM2.5; /; 0.075; 0.035. 5; CO; 10; 4; /. 6; O3; 0.2; 0.16（日最大8h平均）; /. 7; 非甲烷总烃; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 1.3.2评价方法 选用占标率进行评价，公式为： Pi＝Ci/Coi 式中，Pi－i第i个污染物的质量浓度占标率，%； Ci－i污染物的浓度，mg/m3（标准状态），mg/m3； Coi－i污染物的质量标准，mg/m3（标准状态），mg/m3。 1.3.3评价结果 评价结果见表7。 表7 现状监测结果分析 监测项目; 监测结果（mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 占标率%; 超标倍数; 达标情况. SO2; 0.017; 0.06; 28.33; 0; 达标. NO2; 0.033; 0.04; 82.50; 0; 达标. PM10; 0.07; 0.07; 100; 0; 达标. PM2.5; 0.042; 0.035; 120.00; 0.2; 超标. CO; 1.36（24小时平均）; 4; 34; 0; 达标. O3; 0.08（8h平均）; 0.16; 50; 0; 达标. 非甲烷总烃; 0.6725; 2.0; 33.63; 0; 达标. 0.7325; 36.63; 0; 达标. 0.71; 35.50; 0; 达标. 0.7075; 35.38; 0; 达标. 0.7275; 36.38; 0; 达标. 0.6975; 34.88; 0; 达标. 0.7; 35. 由表7可以看出，评价区域大气环境中SO2、NO2、CO、PM10、O3、占标率均小于100%，低于《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准浓度限值，非甲烷总烃浓度限值低于《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）2.0mg/m3浓度限值，PM2.5年平均浓度超标，超标倍数为0.2，因此项目所在区域属于不达标区，由表可知道PM2.5超标的月份为11月至次年3月，主要为冬季取暖期燃煤产生的废气造成PM2.5超标。 2水环境现状调查与评价 2.1地表水环境现状调查与评价 本项目产生的废水主要为生活污水和冷却循环水，本项目冷却循环水循环使用不外排，生活污水依托项目区已建管网排入巩留县下水管网，不外排，且项目区周边无地表水体。故本项目不对地表水进行环境影响评价。 2.2地下水环境现状评价 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610—2016）规定，本项目属“附录A地下水环境影响评价行业分类表”中“N轻工——116、塑料制品制造的其他”属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 3声环境质量现状调查与评价 根据《声环境质量标准》（GB3096－2008）适用区域划分规定，项目所在区域属3类标准适用区，本评价区域环境噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准。本次声环境质量评价委托新疆科瑞环境技术服务有限公司于2021年2月7日昼间和夜间对项目区现场监测数据分析说明评价区域声环境质量现状。 3.1监测布点 项目区布设4个监测点，分别布置与项目厂区东、南、西、北边界处。 监测时段为2021年2月7日的昼、夜间。 3.2评价标准 本次声环境质量评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 3.3监测方法及结果 按照《声环境质量标准》（GB3096—2008）标准中有关规定。于2021年2月7日昼间和夜间，采用AWA6228+型多功能声级计对项目噪声现状进行了监测，监测结果见表8。 表8 项目厂区边界噪声监测结果及标准值 单位：dB（A） 监测点位; 监测时段; 东; 南; 西; 北. 监测值; 2月7日; 昼间; 45.5; 46.1; 48.3; 44.8. 夜间; 37.7; 38.5; 39.6; 38.3. 标准值; 《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类区 昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）. 从表8可看出，建设项目周边昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类区标准限值的要求，声环境质量良好。 4生态环境现状评价 本环评查阅了相关资料，结合现场踏勘，根据《新疆生态功能区划》，项目所在地巩留县属于“Ⅲ天山山地温性草原、森林生态区—Ⅲ2西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区中37.喀什河、巩乃斯河河谷草原—绿洲生物多样性保护生态功能区。 表9 生态功能区主要特征 生态功能分区单元; 隶属行政区; 主要生态服务功能; 主要生态环境问题; 生态敏感因子敏感度; 保护目标; 保护措施; 发展方向. 生态区; 生态亚区; 生态功能区. Ⅲ天山山地干旱草原—针叶林生态区; Ⅲ2西部天山草原、针叶林水源涵养及伊犁河谷地绿洲生态亚区; 37.喀什河、巩乃斯河河谷草原—绿洲生物多样性保护生态功能区; 伊宁县、尼勒克县、巩留县、新源县; 牧农产品生产、旅游; 水土流失、土地盐渍化和沼泽化、草场退化、河谷林破坏; 生物多样性和生境极度敏感、中度敏感，土壤侵蚀、土地沙漠化、土壤盐渍化不敏感。; 保护河谷林、保护草原、保护农田、保护小叶白腊等珍稀树种; 旱地退耕还草、防治水土流失、健全排灌系统; 搞好水能开发与建设，建立以牧为主、牧农结合的新型牧农业基地。. 本项目位于巩留县恰甫其海路南侧众帮苯板厂院内。厂区已建厂房一座，部分地表已硬化，目前厂区植被覆盖率约10%。 5土壤现状评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属鞋制造业中的其他，为Ⅲ类建设项目，占地面积小于5hm2，敏感程度为不敏感，可不开展土壤环境影响评价。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目为新建项目，位于巩留县恰甫其海路南侧，隔路为粮食购销有限责任公司，项目区东侧为文化路，南侧为众帮苯板厂，西侧为巩留县天汇商贸有限责任公司（彩钢板厂）。拟建项目区周边无自然保护区、饮用水水源保护区、文教环境敏感区、国家和地方级文物古迹、珍稀动植物保护物种等。因此，根据项目所在区域环境状况和项目本身特点，确定本项目环境保护目标如下： （1）空气环境：所在区域环境空气质量按《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准要求；保证项目区所在的区域环境空气质量，保证区域环境空气质量控制在现有水平。 （2）声环境：保护厂区及周边的声环境，项目所在地声环境质量按《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类声环境功能区标准。 （3）妥善处理本项目产生的固体废弃物等，避免对所在区域环境造成不利影响。 （4）本项目主要保护目标如下： 表10 环境敏感点一览表 保护目标; 规模; 与厂界距离; 方向; 执行标准. 巩留县牛场居民; 100人; 380m; 北侧/东北侧; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准. 巩留县牛场居民; 60人; 805m; 东侧. 巩留县行政学校; 200人; 600m; 西南侧. 巩留县第五幼儿园; 300人; 980m; 南侧. 巩留县城居民; 15000人; 1285m; 南侧/西南侧. 巩留镇政府; /; 2210m; 南侧. 巩留县政府; /; 2215m; 南侧. 巩留县第二中学; 1000人; 2445m; 南侧.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准； （2）声环境：《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）； （2）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； （3）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）； （4）《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）； （5）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）； （6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的3类声功能区； （7）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）（2013年修订）； （8）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）。 |
| 总量控制指标 | 根据工程分析，本项目生产过程中会产生非甲烷总烃，在生态环境行政主管部门未核准前，建议各类污染物控制排放总量为：非甲烷总烃1.736t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目租赁巩留县众帮苯板厂已建库房，施工期已结束，方案不再对施工期进行分析评价。 1运用期工艺流程 本项目建设2条拖鞋生产线，1条为PVC拖鞋生产线，产品为50万双PVC一次成型拖鞋；1条为EVA拖鞋生产线，产品分为两种类型，一种为直接射出成型的EVA拖鞋，年产量约为25万双，另外一种为组合拖鞋，是由购买成型的帮面或拉带与射出成型的EVA鞋底组合而成，年产量约为25万双。 （1）产品一 框图1 PVC拖鞋生产工艺流程及主要产污工序框图 （2）产品二 框图2 EVA拖鞋生产工艺流程及主要产污工序框图 （3）产品三 框图3 EVA组合拖鞋生产工艺流程及主要产污工序框图 生产工艺说明 产品一/二：塑料颗粒（PVC/EVA）通过人工加入密闭料斗进行搅拌，再进入PVC/EVA一次成型射出机，采用电加热将物料软化并射出成型成品。项目生产过程无需使用胶水，EVA加热温度在185～195℃，PVC加热温度在160～190℃，射出成型机是借助螺杆（或柱塞）的推力，将已将塑化好的熔融状态（即粘流态）的塑料注射入闭合好的模腔内定型，冷却固化定型后取出手工修边，经检验合格成品由工人手动装入包装袋及包装箱入库，成品暂时存放至产品间中等待运售；边角料收集后由厂区破碎机破碎后作为原料使用。 产品三：将EVA鞋底边上的毛刺进行手工修边后，将帮面压合组装在鞋底上，最后穿带即可，最后由工人手动装入包装袋及包装箱入库，待售。 2项目用水平衡分析 本项目运行期间，产生的废水主要为生产冷却循环水和职工生活污水。 （1）冷却废水 本项目PVC/EVA拖鞋生产过程中无废水产生，冷却塔用于PVC/EVA一次成型注射机的冷却，防止机器过热，冷却水通过冷却塔处理后循环使用，不外排，仅补充生产过程中部分用水消耗。根据业主提供数据，项目区设1座冷却塔，冷却塔循环水量为1t/d，冷却系统补充水量按循环量的3%估算，则项目冷却塔补充新鲜水为0.03t/d，8.1t/a。 （2）生活用水 本项目运营期间厂区职工共20人，运行班制为1班制，每天在厂职工20人，根据《关于印发新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额的通知》（新政办发[2007]105号）附件2规定，北疆伊阿塔区平房及简易楼房城镇居民住宅用水定额为50～60L/人·d，此处取55L/人·d，则生活用水量为1.1m3/d（297m3/a），按照排水率0.8计算，排水量为0.88m3/d，（237.6m3/a）。 （3）食堂用水 根据用水定额规定，职工食堂用水定额为10L/人·餐，厂区每天提供20人的中餐，则职工食堂用水量为0.2m3/d（54m3/a），按照排水率0.8计算，排水量为0.16m3/d，（4.32m3/a）。 框图4 运营期水平衡框图（m3/d） 3项目物料平衡分析 本项目年产PVC拖鞋50万双，EVA一次成型拖鞋25万双，EVA组装拖鞋25万双。本项目物料平衡表见表11。 表11 物料平衡表 生产产品; 投 入; 产 出. 名 称; 年用量（t/a）; 名 称; 产出量（t/a）. PVC拖鞋; PVC塑料颗粒; 50; 非甲烷总烃; 3.1. PVC拖鞋; 45.9. 边角料、残次品; 1. 小计; 50; /; 50. EVA一次成型拖鞋/组装拖鞋; EVA塑料颗粒; 50; 非甲烷总烃; 3.1. EVA拖鞋/鞋底; 46.9. 色粉; 1; 边角料、残次品; 1. 小计; 51; /; 51. 主要污染工序: 1施工期污染工序 本项目租赁巩留县众帮苯板厂已建库房进行生产活动，仅对生产设备和厂房进行了整备，安装和布置环保设施的工作，因此本报告中不再对施工期进行环境影响分析。 2运营期主要污染工序 本项目运营期的主要污染工序有：废气、废水、固废及噪声，本项目运营期环境影响分析如下。 2.1废气 项目生产运行期间产生的废气主要为非甲烷总烃、厨房油烟废气。 2.1.1非甲烷总烃 参考《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》（HJ1123-2020）中“E.1.1挥发性有机物排放量计算，单位产品污染物排放量为6.2×10-6t/双”；本项目年产塑料拖鞋100万双，本项目年工作时间为2160h。根据上述参数可知，塑料拖鞋注塑工艺产生非甲烷总烃量为6.2t/a。 2.1.2油烟 本项目设职工食堂，以瓶装石油液化气为燃料，每日供给20名职工供给餐饮。石油液化气完全燃烧产物为CO2和H2O，对环境的影响较小。根据类比分析，每人食用油消耗量按40g/d计，则食用油消耗量为0.8kg/d。食用油的挥发比例一般为2%～4%，本项目按3%计，则项目油烟产生量为0.024kg/d。 2.2废水 2.2.1生产废水 项目射出成型工序中机械设备需冷却，防止设备温度过高，冷却塔中冷却水循环使用，不外排，只需补充因蒸发等损耗的水量。项目区设1座冷却塔，冷却塔循环水量为1t/d，冷却系统补充水量按循环量的3%估算，则项目冷却塔补充新鲜水为0.03t/d，年补充新鲜水8.1t/a。 2.2.2生活污水 项目运营期间每天生产职工20人，生活用水量为1.1m3/d，污水排放量按用水量的0.8计算，则生活污水排放量为0.88m3/d，厂区所在位置敷设有市政污水管网，本项目生活污水可直接排入管网中，由污水处理厂处理。 2.2.3食堂废水 根据用水定额规定，职工食堂用水定额为10L/人·餐，厂区每天提供20人的中餐，则职工食堂用水量为0.2m3/d（54m3/a），按照排水率0.8计算，排水量为0.16m3/d，（4.32m3/a）。本项目食堂废水与生活污水一起排入管网中，由污水处理厂处理。 2.3固体废弃物 本项目产生的一般固废主要为不合格产品、废包装袋及包装箱、废弃原料袋及职工生活垃圾；危险废物为废活性炭、废灯管和废机油。 2.3.1不合格产品 根据业主提供信息，PVC、EVA拖鞋产出的不合格产品率约占产品总量的2%，则生产过程产生的不合格PVC拖鞋、EVA拖鞋/鞋底及边角料各为1t，共计2t。 2.3.2废包装 （1）废包装 本项目成品拖鞋由工人手工包装，会产生部分废包装袋及包装箱，产生量约占使用量的2%，则产生的废包装袋及包装箱约为0.06t。 （2）废原料袋 本项目使用的原料为PVC、EVA塑料颗粒，原料用于生产后，装原料的包装袋收集后可外售给废品收购站，产生量约为0.8t。 2.3.3生活垃圾 本项目劳动定员20人，每天在厂职工20人，根据《环境统计手册》提供的系数，每人生活垃圾按照1kg/d·人计算，产生的垃圾量为20kg/d，5.4t/a。 2.3.4危险废物 （1）废灯管 光氧净化装置使用过程中需定期对其灯管进行更换，以保障装置的处理效果，装置年更换灯管数量20支。 （2）废活性炭 项目产生的非甲烷总烃废气量共计6.2t/a，集气罩收集效率为90%，光催化氧化装置对非甲烷总烃去除效率为50%，处理后非甲烷总烃余量为2.79t/a，活性炭吸附效率按60%，吸附量为1.674t，活性炭对有机废气吸附容量为0.3～0.4kg/kg，取吸附容量0.3kg/kg计算得年产生废弃活性炭5.58t/a。 （3）废机油 各生产机械每年进行一次检修，每台设备检修过程中使用机油按0.5kg计量，厂区各类机械合计10台，则产生废机油量为5kg。 根据《国家危险废物名录》（2021版），危险废物信息，见表12。 表12 危险废物基本信息表 名 称; 危废类别; 行业来源; 废物代码; 危险废物; 危险特性; 产生量t/a. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油的油废物; 非特定行业; 900-217-08; 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油; T，I; 0.005. 废灯管; HW29含汞废物; 非特定行业; 900-023-29; 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源; T; 20支. 废活 性炭; HW49其他废物; 非特定行业; 900-03949; 烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭; T; 5.58. 2.4噪声 本项目主要噪声声源为破碎机、PVC一次注射成型机、EVA一次成型注塑机、混色机、空压机等，等效声级70～82dB（A）。本项目劳动制度为每天8小时，产生的噪声为昼间连续性噪声。项目主要噪声源的噪声级情况见表13。 表13 项目主要噪声源的声压级 序号; 噪声源; 设备数量; dB（A）; 检测距离; 位置; 声源性质. 1; EVA一次注射成型机; 1; 75; 1m; 厂房内; 连续声源. 2; PVC一次注射成型机; 1; 72. 3; 破碎机; 1; 82. 4; 空压机; 1; 77. 5; 混色机; 1; 73. 6; 冷却塔; 1; 70. 噪声叠加的计算公式为： 式中：—多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB（A）； —第i个噪声源的声压级，dB（A）； —噪声源的个数。 经计算，本项目各生产设备噪声叠加值为84.56dB（A）。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产过程 | 非甲烷总烃 | 287mg/m3，6.2t/a | 52mg/m3，1.116t/a |
|  | 厨房 | 油烟 | 4mg/m3，0.024kg/d | 1mg/m3，0.006kg/d |
| 水污染物 | 办公生活 | 生活污水（含餐饮废水） | 1.04m3/d | 1.04m3/d |
|  | 生产过程 | 冷却废水 | 循环使用 | / |
| 固体废弃物 | 不合格产品 | 边角料及不合格产品 | 2t/a | / |
|  | 废包装 | 废包装袋及包装箱 | 0.06t/a | / |
|  |  | 废原料袋 | 0.8t/a | / |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 5.4t/a | 5.4t/a |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 5.58t/a | 5.58t/a |
|  | 光催化氧化装置 | 废灯管 | 20支 | 20支 |
|  | 机械维修 | 废机油 | 0.005t/a | 0.005t/a |
| 噪声 | 运输车辆、生产设备 | 噪声等效声级 | 70～82dB（A） | ≤60dB（A）昼间 ≤50dB（A）夜间 |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目位于巩留县恰甫其海路南侧众帮苯板厂院内，本项目租用众帮苯板厂750m2厂房及办公用房，项目区东侧为文化路，南侧为众帮苯板厂，西侧为巩留县天汇商贸有限责任公司（彩钢板厂），北侧为粮食购销有限责任公司。本项目租用后仅进行生产设备的安装和环保设施的布置工作。项目占地均为已建成的厂房、设备，未新增占地，对区域生态的影响已经发生，因此本项目对周围生态环境的影响不大。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁巩留县众帮苯板厂已建库房，施工期已结束，方案不再对施工期进行分析评价。 运营期环境影响分析： 本项目在运营期将会产生一定的废气、废水、噪声和固废等对周围环境产生影响的因子。现对这些产生的环境影响加以分析，并提出相应防治和管理措施。 1大气环境影响分析及防治措施 1.1生活废气 本项目厂区每天提供20人的餐食，年运行时间为270d，厂区食堂以液化石油气作为燃料，液化石油气完全燃烧后主要为CO2和水，SO2和CO产生量少，并且燃料用量少，对项目区环境不会造成明显影响。 根据类比分析，食用油消耗量按40g/人·d计算，则食用油总消耗量为0.8kg/d，食用油的挥发比例一般为2%～4%，本项目按3%计，则项目油烟产生量为0.024kg/d。油烟净化器设计总风量为2000m3/h，每天工作以3小时计，油烟产生浓度为4mg/m3。拟采用油烟净化处理装置进行处理后由专用排气筒由屋顶排出。油烟净化处理装置油烟去除率为75%，处理后油烟浓度为排放浓度为1mg/m3，排放量为0.006kg/d，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），小型油烟净化装置最低去除效率60%，最高允许排放浓度2.0mg/m3。 1.2生产废气 （1）有组织排放 生产过程中2条生产线产生的非甲烷总烃废气通过集气罩进行收集，集气罩收集效率为90%，引风机风量为10000m3/h，拟采用1套光催化氧化（处理效率50%）+活性炭吸附装置处理（处理效率60%），总净化效率为80%。生产过程中非甲烷总烃产生及排放情况见表14。 表14 非甲烷总烃产生及排放情况表 治理措施; 污染物; 风机风量; 废气产生量; 收集效率; 处理效率; 装置进口; 装置出口. 光催化氧化+活性炭吸附装置; 非甲烷总烃; 10000m3/h; 6.2t/a; 90%; 80%; 2.87kg/h; 0.52kg/h. 287mg/m3; 52mg/m3. 从表14可知，生产过程中非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理后排放速率为0.52kg/h，排放浓度为52mg/m3，处理后的废气通过1根15m高的排气筒排放，PVC拖鞋生产线排放非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃排放限值120mg/m3的要求；EVA塑料拖鞋生产线排放非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4浓度限值，非甲烷总烃浓度100mg/m3，因本项目非甲烷总烃处理后经1根排气筒排出，故本项目执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4浓度限值，非甲烷总烃浓度100mg/m3。 （2）无组织污染排放 项目PVC、EVA塑料拖鞋生产过程中会产生非甲烷总烃废气，其中90%通过集气罩集中收集处理，10%为无组织排放，无组织污染物排放情况见表15。 表15 无组织污染物产生及排放情况表 污染物; 无组织排放量; 无组织排放速率. 非甲烷总烃; 0.62t/a; 0.287kg/h. 1.2.1影响预测 （1）有组织废气 根据工程分析，项目产生有组织废气主要有非甲烷总烃采用AERSCREEN估算模式对项目有组织废气进行预测。 表16 评价因子和评价标准表 序号; 污染物; 时段; 标准值限值（mg/m3）; 参考标准. 1; 非甲烷总烃; 一次值; 2; 《大气污染物综合排放标准详解》. 表17 污染源参数表 编号; 名称; 污染物; 污染源强 （kg/h）; 排气温度（℃）; 烟囱规格（m）; 排气量 （Nm3/h）; 烟气流速（m/s）. 高度; 内径. 1; 排气筒; 非甲烷总烃; 0.52; 20; 15; 0.3; 10000; 39.32. 表18 估算模型参数表 参 数; 取 值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城 市. 人口数（城市选项时）; 7.3万. 最高环境温度/K; 312.1. 最低环境温度/K; 248.2. 土地利用类型; 城 市. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 采用AERSCREEN估算模式对项目有组织废气进行预测，本项目非甲烷总烃有组织排放占标率计算见表19。 表19 有组织废气最大落地浓度预测结果 源距预测点距离D（m）; 非甲烷总烃. 落地浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 1; 0; 0. 25; 0.045; 0.00225. 50; 7.935; 0.39675. 86; 14.85; 0.7425. 100; 14.47; 0.7235. 200; 8.631; 0.43155. 300; 5.361; 0.26805. 400; 3.67; 0.1835. 500; 2.702; 0.1351. 600; 2.093; 0.10465. 700; 1.683; 0.08415. 800; 1.392; 0.0696. 900; 1.177; 0.05885. 1000; 1.013; 0.05065. 2000; 0.376; 0.0188. 3000; 0.211; 0.01055. 4000; 0.140; 0.007. 5000; 0.102; 0.0051. 最大落地浓度（μg/m3）; 14.85. 最大落地距离m; 86. 最大占标率%; 0.7425. 根据AERSCREEN估算模式对项目有组织废气的预测结果，本项目有组织废气排放的最大地面浓度占标率（Pmax）最大值为0.7425%，最大占标率Pmax＜1%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表2评价等级判定表，本项目大气环境影响评价工作等级定为三级。 （2）无组织废气 项目产生无组织废气主要为非甲烷总烃废气，采用AERSCREEN估算模式对项目有组织废气进行预测。 表20 污染源参数表 编号; 污染源; 污染物; 污染源强 （kg/h）; 面源 宽度（m）; 面源 长度（m）; 有效 高He（m）; 污染源 性质. 1; 塑料熔融; 非甲烷总烃; 0.287; 7; 10; 4; 面源排放. 表21 无组织废气做大落地浓度预测结果 源距预测点距离D（m）; 非甲烷总烃. 落地浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 1; 93.55; 4.68. 24; 173.3; 8.67. 50; 54.47; 2.72. 100; 17.4; 0.87. 200; 5.997; 0.30. 300; 3.296; 0.16. 400; 2.176; 0.11. 500; 1.581; 0.08. 600; 1.221; 0.06. 700; 0.982; 0.05. 800; 0.814; 0.04. 900; 0.690; 0.03. 1000; 0.595; 0.03. 2000; 0.227; 0.01. 3000; 0.130; 0.01. 4000; 0.089; 0.004. 5000; 0.069; 0.003. 最大落地浓度（μg/m3）; 173.3. 最大落地距离m; 24. 最大占标率%; 8.665. 根据估算模式对项目无组织废气的预测结果，无组织废气排放污染物最大落地浓度距离为24m，最大落地浓度占标率为1%＜Pmax=0.4181%＜10%，大气环境影响评价等级判定为二级，本项目无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），由于本项目生产工序均在厂房内生产，且项目无组织废气排放量较小，项目区距离周边居民区及政府、学校等敏感点较远，无组织废气排放对大气环境影响较小。 1.2.2大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价等级判定为二级，二级评价不需设置大气环境防护距离。 1.2.3卫生防护距离 工业企业卫生防护距离制定目的是保证工业企业项目投产后产生的污染物不致影响居住区人群健康。针对各类有害因素特点，找出有害因素发生、扩散、稀释、衰减、降解特征。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）7.2无组织排放有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095规定的居住区允许浓度限值，则无组织排放源所在的产生单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。根据估算模式预测，本项目非甲烷总烃废气无组织排放最大落地浓度为173.3μg/m3＜2000μg/m3，因此本项目无需设置大气卫生防护距离。 2废水 2.1生产废水 生产用水主要为厂区内设1m3冷却塔，冷却水经冷却塔循环使用，不外排，项目无生产废水排放，仅补充生产过程中的部分消耗水。 2.2生活废水 本项目运行期间为厂区职工提供食宿，每天在厂职工人数20人，生活用水量为1.1m3/d，污水排放量按80%计算，生活污水量为0.88m3/d。餐饮用水量0.2m3/d，污水排放量按80%计算，餐饮废水产生量为0.16m3/d。生活污水及餐饮废水中主要污染物COD、BOD、NH3-N、SS、动植物油的浓度一般为350mg/L、200mg/L、30mg/L、250mg/L、80mg/L，项目所在区域敷设有市政污水管网，本项目产生的生活污水及隔油池处理后的餐饮废水排入污水管网，由污水处理厂进行处理。 3固体废弃物 固废主要来自塑料拖鞋边角料、废次品，经破碎后当做原料继续回用；成品包装过程会产生少量废包装袋及包装箱；废弃原料袋及职工生活垃圾；危险废物为废活性炭、废灯管和废机油。 3.1不合格产品 生产过程中产生的不合格PVC/EVA塑料拖鞋及边角料产生量约为2t/a，经厂区破碎机破碎后可直接加入物料进口，当做原料继续回用。 3.2废包装 本项目成品拖鞋由工人手工包装，会产生部分废包装袋及包装箱，产生量约占使用量的2%，则产生的废包装袋及包装箱约为0.06t，收集后外售给废品回收站。 3.3废原料袋 本项目使用的原料为PVC、EVA塑料颗粒，原料用于生产后，装原料的包装袋产生量约为0.8t，收集后可外售给废品收购站。 3.4生活垃圾 每天在厂职工人数20人，产生生活垃圾量为20kg/d（5.4t/a），厂区内设置生活垃圾收集箱，生活垃圾委托巩留县环卫部门定期清运处理。 3.5危险废物 非甲烷总烃采用光催化氧化装置+活性炭吸附装置进行处理，通过计算得年产生废弃活性炭5.58t/a，为保证净化能力，每2～3个月进行一次活性炭的更换；光催化氧化装置一年进行一次灯管的更换，产生的废灯管数量为20支；项目机械设备维修，产生的废机油量为0.005t/a。建设单位应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）在厂区库房内设置危废暂存间和防渗容器储存危险废物，委托有资质单位定期进行清运处理，建立危废五联单，以保障环境主管部门的检查工作。 4噪声 运营期的噪声污染主要为生产设备运行产生的噪声。随着传播距离的增加，必将引起噪声的衰减，衰减值的计算公式为： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）—距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r—预测点距声源的距离，m。 表22 设备声级衰减表 单位dB（A） 综合源强; 厂房外; 距离（m）; 标准值. 5; 10; 20; 30; 60; 80; 100; 昼间; 夜间. 84.56; 69.56; 55.58; 49.56; 43.54; 40.02; 34.00; 31.50; 29.56; 60; 50. 表23 厂界噪声达标情况表 单位dB（A） 厂界四周距离（m）; 标准值. 东侧厂界（30m）; 南侧厂界（30m）; 西侧厂界（5m）; 北侧厂界（45m）; 昼间; 夜间. 40.02; 40.02; 55.58; 36.50; 65; 55. 通过分析，项目在运营期，各生产设备噪声叠加后噪声值为84.56dB（A），厂房墙体阻隔引起的A声级衰减约为15dB（A），经过衰减后声级为69.56dB（A）。昼间距离厂房大于5m，夜间距离厂房大于10m时，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A），夜间55dB（A）。根据表35的计算数据，项目运行期间昼间厂界噪声贡献值均达标，夜间厂界噪声贡献值东侧、南侧、北侧均达标，西侧不达标，由于本项目夜间不生产，故本项目厂界噪声均达标。 防治措施： - 为进一步降低噪声污染可对设备增加减震垫，降低设备震动的声级； - 部分声功率较大的设备可加装隔声罩； - 定期进行设备的维护，发现问题及时处理，防止设备异常运行产生的噪声； - 为职工配置隔噪防护设备； 经采取以上措施后，可保证设备运行时因噪声产生的影响降低到最小，厂区周边无敏感点，生产运行噪声造成的影响微弱。 5产业政策符合性分析 根据《产业结构调整导向目录（2019年本）》，本项目外购PVC、EVA全新料为原料生产PVC/EVA塑料拖鞋，其生产设备、生产工艺均不属于《产业结构调整导向目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类，本项目属于允许类，符合国家产业政策要求。 6项目选址合理性分析 本项目选址位于巩留县恰甫其海路南侧众帮苯板厂院内，本项目租赁众帮苯板厂库房作为厂区，项目用地性质为工业用地，项目区东侧为文化路，南侧为众帮苯板厂，西侧为巩留县天汇商贸有限责任公司，北侧为恰甫其海路。拟建项目区周围无学校、医院、居民区、军事基地、自然保护区等环境敏感点。综上所述，本项目选址是合理的。 7平面布置合理性 项目租用众帮苯板厂空余库房为生产车间及库房，厂区入口位于项目区北侧，入口右侧依次为值班室、办公室、生活用房，厂区南侧为生产车间及库房，生产车间内设置PVC拖鞋生产线一条，EVA拖鞋生产线一条，库房与生产车间经夹芯板隔开。 本项目从原料入厂、输送，到生产过程，再到产品，整体工艺流水线布置合理，物料流向合理。厂区分块合理，办公区与生产区分开，生产过程中产生的噪声对办公影响较小。综上所述，本项目厂区平面布置合理可行。 8环保投资 环保投资是与治理预防有关的基建工程投资，它即包括治理污染保护环境的设施费用，又包括为生产需要和污染治理的服务费用，但主要目的是为改善环境质量。该项目总投资500万元，其中环保投资为16.7万元，占总投资的3.34%。具体见表24。 表24 环境保护投资估算 时期; 序号; 污染源; 环保设施; 投资（万元）; 备注. 运营期; 1; 废气; 光催化氧化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒; 10. 集气罩; 2.2. 油烟净化装置; 0.3. 2; 废水; 循环冷却塔; /; 主体已计. 隔油池; /; 依托项目区已建隔油池. 污水管网; 0.5. 3; 固废; 生活垃圾收集箱; 0.2. 4; 噪声; 减震垫、隔声罩; 2.5. 5; 危废; 危废暂存间; 1. 合计; 16.7. 9环境管理要求 加强企业管理是控制环境污染的必要手段。运营过程中应设有专职或兼职的环境管理人员一名，从事运营期间的环境管理工作，随时管理与监督施工期的环境问题，并及时向建设单位及环境主管部门提供反馈信息，以保证预期的社会经济效果和各种环境保护措施的有效实施。环境管理实施细则： （1）贯彻执行环保法规和有关文件及标准。 （2）制定本项目的环境保护管理规章制度。 （3）组织本项目的环境监测。 （4）定期检查本项目环境保护设施的运行情况是否正常。 （5）加强安全生产教育。 10竣工环保验收 建设项目需要配套建设的环境保护措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记录建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。环保设施三同时验收详见表24。 表25 环保设施“三同时”验收表 序号; 治理项目; 措施主要内容; 执行标准. 1; 噪声防治; 减震垫、隔声罩; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准. 2; 废气; 非甲烷总烃; 集气罩+光催化氧化装置+活性炭吸附装置+15m排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4浓度限值，非甲烷总烃浓度100mg/m3. 3; 油烟; 油烟净化装置; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型表2中标准值. 4; 废水; 生产废水; 冷却塔; /. 5; 生活污水、餐饮废水; 排入管网; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 6; 固废防治; 生活垃圾; 生活垃圾集中收集; 满足环卫要求. 7; 不合格产品; 收集后外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB18599—2001）. 8; 废包装; 原料袋及成品废包装收集后外售. 9; 危险废物; 危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 11运营期环境监测 环境监测（包括污染源监测）是项目环境保护的重要组成部分，也是一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级生态环境主管部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。 表26 监测内容一览表 序号; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 1; 厂界噪声; 厂界四周外1m; 每年2次，昼夜各一次; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准. 2; 非甲烷总烃; 有组织烟囱出口，无组织在厂房外1m监测; 每年1次；无组织取1h平均; 有组织执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4浓度限值； 无组织执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A1限值. 3; 油烟; 油烟净化装置进口、出口; 每年1次，连续采样5次，每次10min; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型表2中标准值.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光催化氧化装置+活性炭吸附装置 | 达标排放 |
|  | 厨房油烟 | 油烟废气 | 油烟净化装置 | 达标排放 |
| 水污染物 | 冷却水 | 温度 | 冷却塔 | 循环使用 |
|  | 办公生活 | 生活污水、餐饮废水 | 排入管网 | 影响较小 |
| 固体废弃物 | 办公区、生活区 | 生活垃圾 | 垃圾收集箱、环卫部门清运 | 影响较小 |
|  | 废包装 | 废包装袋及包装箱 | 集中收集后外售给废品回收站 | 综合利用 |
|  |  | 废原料袋 |  |  |
|  | 不合格 产品 | 边角料及不合格产品 | 回用至生产环节 | 综合利用 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 设置危废暂存间，委托有资质单位处置 | 影响较小 |
|  | 光催化氧化装置 | 废灯管 |  | 影响较小 |
|  | 机械维修 | 废机油 |  | 影响较小 |
| 噪声 | 噪声通过加强管理、建筑设置隔声门窗、设备设置隔声罩、隔振措施。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于巩留县恰甫其海路南侧众帮苯板厂院内，本项目租用众帮苯板厂750m2厂房及办公用房，项目区东侧为文化路，南侧为众帮苯板厂，西侧为巩留县天汇商贸有限责任公司（彩钢板厂），北侧为粮食购销有限责任公司。本项目租用后仅进行生产设备的安装和环保设施的布置工作。项目占地均为已建成的厂房、设备，未新增占地，对区域生态的影响已经发生，因此本项目对周围生态环境的影响不大。 |  |  |  |  |

结论与建议

1结论 通过对本项目所在区域的环境质量现状的调查和评价以及对项目施工期和运营期进行的环境影响分析，本评价工作得出以下结论： 1.1项目产业政策符合性结论 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类，属于允许类，项目建设符合产业政策要求。 1.2项目选址合理性结论 本项目位于巩留县恰甫其海路南侧众帮苯板厂院内，占地类型为工业用地。中心地理位置坐标为东经：东经82°14′18.15″，北纬43°30′11.07″。本项目供排水、用电和生活供热均可依托市政已建成的公共设施，项目生产供热通过电暖器供给。拟建项目区周围无学校、医院、居民区、军事基地、自然保护区等环境敏感点，项目建设符合城镇的总体规划。综上所述，本项目选址是合理的。 1.3平面布置合理性结论 本项目从原料入厂、输送，到生产过程，再到产品，整体工艺流水线布置合理，物料流向合理，厂区分块合理。办公区与生产区分隔开，生产过程中产生的噪声对办公影响较小。综上所述，本项目厂区和厂房平面布置合理可行。 1.4现状环境质量结论 （1）大气环境质量现状 根据伊宁市2019年环境质量公报数据，评价区域大气环境中SO2、NO2、CO、O3、PM10最大占标率均小于100%浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准浓度限值，PM2.5年均值超标，超标倍数为0.2。根据2021年2月7日～2021年2月13日对项目区现状大气环境的监测结果，非甲烷总烃现状浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值要求。 （2）地表水环境质量现状 本项目产生的废水主要为生活污水和冷却循环水，本项目冷却循环水循环使用不外排，生活污水依托众帮苯板厂已建管网排入巩留县下水管网，不外排。 （3）地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610—2016）规定，本项目属“附录A地下水环境影响评价行业分类表”中“N轻工——116、塑料制品制造的其他”属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 （4）声环境现状 根据对项目区的噪声现状监测，项目区周边噪声值昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类声环境功能区标准要求。说明评价区域现状声环境质量良好。 1.5运营期环境影响分析结论 （1）废气：运营期废气主要为非甲烷总烃、油烟废气。 治理措施：非甲烷总烃采用集气罩收集，之后通过光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求；无组织非甲烷总烃废气排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。油烟废气通过油烟净化装置处理后排放，满足《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 运营期经采取上述废气治理措施后，从环境影响的角度分析，项目的环境影响可接受。 （2）废水：项目运行期间产生的废水主要冷却水和职工办公生活污水、餐饮废水。 治理措施：生产过程中冷却水循环使用不外排，生活污水及餐饮废水排入污水管网，由污水处理厂处理。 运营期经采取上述废水治理措施后，从环境影响的角度分析，项目的环境影响可接受。 （3）固废：运营期固废主要为塑料拖鞋边角料、废次品，经破碎后当做原料继续回用；成品包装过程会产生少量废包装袋及包装箱；废弃原料袋及职工生活垃圾；危险废物为废活性炭、废灯管和废机油。 治理措施：不合格产品及边角料作为原料回用；厂区内设置有固废堆存点，对废包装进行集中收集后外售给废品收购站；生活垃圾集中收集后清运至垃圾填埋场；固废暂存符合《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB18599—2001）；不合格产品可直接回用于生产环节；生活垃圾通过垃圾箱集中收集后由环卫清运至垃圾填埋场处理。本项目产生危险废物主要为废机油、废灯管和废活性炭，厂区内设置危废暂存间对危险废物进行集中收集，之后委托有资质单位对危废进行处理，危废暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 运营期经采取上述固体废弃物治理措施后，从环境影响的角度分析，项目的环境影响可接受。 （4）噪声：项目运营期噪声源主要运输车辆噪声和生产设备运行噪声。 治理措施：车辆进出厂区应低速行驶，禁止鸣笛；生产设备进行加装减震垫、隔声罩，降低设备运行产生的噪声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。 运营期的噪声影响，从环境影响的角度分析，项目的环境影响可接受。 1.6总量控制指标结论 在生态环境行政主管部门未核准前，建议各类污染物控制排放总量为：非甲烷总烃1.736t/a。 1.7环保措施投资估算 本项目总投资500万元，环境保护污染物防治措施投资估算为16.7万元，占总投资的3.34%。 1.8综合评价结论 本项目生产工艺和生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）中的限制类和淘汰类项目，属于允许类，符合国家的相关产业政策。运营期污染采取相应的污染防治措施后，不会对地表水、地下水、环境空气、声环境产生较大影响。 项目位于巩留县恰甫其海路南侧众帮苯板厂院内，占用地类型为工业用地，项目建设选址符合园区规划。项目区无重要保护文物、风景名胜区等明显的环境制约因子，选址合理。 本项目从原料生产、再到产品整体工艺呈流水线布置，厂区、厂房分块合理，废气处理装置布设在相应生产装置区域，整体平面布局合理。 工程运行过程中，建设单位应严格实施本环评报告提出的各项环保措施和建议，做到污染物达标排放，在严格落实本环评提出的各项污染物治理措施和建议的前提下，该项目污染物排放不会对区域环境质量产生大的影响；项目建设符合环境保护相关政策，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。 2建议 （1）建议委托有资质的设计单位对产生的污染物进行治理设计，按环保“三同时”要求，切实落实废水、废气、噪声和固废防治措施； （2）生产过程中严格执行操作规程，做好生产设备运行期间的维护保养工作，加强噪声污染防治工作，确保厂界噪声达标； （3）制定严格的防火制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人； （4）建设单位应严格执行本环境影响报告表提出的各项污染控制措施，减少项目生产对周围环境带来的污染； （5）建议厂区合理进行管理，提高厂区生态环境。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图 附件1、立项批准文件 附件2、其它与环评有关的行政管理文件 附图1、项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和地形、地貌等） 附图2、项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价包括可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。