# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  巩留县众邦新型材料加工厂建设项目

建设单位（盖章）： 巩留县众邦新型材料加工厂

编制日期：            2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 巩留县众邦新型材料加工厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈殿雄 | 联系方式 | 13909995965 |
| 建设地点 |  | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州巩留县恰甫其海路南侧东三路西侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经：82°14′9.180″、北纬：43°30′5.743″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2924泡沫塑料制造业 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业-53塑料制品业 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 160 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比（%） |  | 20% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | □否 ☑是：生产车间、锅炉等已于2017建设完成，办公楼及仓库尚未建设。暂未进行处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | 5993.2m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），三线一清单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单为生态环境准入清单。 1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。 本项目为新建项目，项目区位于巩留县恰甫其海路南侧东三路西侧。根据《关于印发<生态保护红线划定指南>的通知》中结合自然边界、自然保护区、风景名胜区等各类保护地边界、江河、湖库以及海岸等向陆域延伸一定距离的边界、地理国情普查、全国土地调查、森林草原湿地荒漠等自然资源调查等明确的地块边界划定生态保护红线的原则，本项目所在地不涉及划定指南中相关区域，因此判定项目建设不涉及生态红线保护区域，符合生态保护红线要求。 2）环境质量底线 环境质量底线就是只能改善不能恶化。大气环境质量底线就是在符合区域大气环境功能区划和大气环境管理的基础上，确保大气污染物排放不对区域功能区划造成影响，污染物排放总量低于大气环境容量。 ①空气：项目在严格执行环评中所提出的废气治理措施后，满足相应排放标准，排放量较少，对环境空气影响较小，不会降低区域环境空气质量。 ②水环境：本项目为新型材料加工厂，主要废水为生活废水，本项目全厂敷设下水管网，与市政总排水管网接入，由巩留县城北污水处理厂处理达标后排放，项目建成后对地表水环境质量影响较小，不会降低区域水环境质量。 3）资源利用上线 本项目运用过程中消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4）生态环境准入清单 本项目未被列入《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》、《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》、《市场准入负面清单》（2020年版）限制目录。 根据《伊犁州直“三线一单”生态环境分区管控方案》、《伊犁州直区域空间生态评价暨“三线一单”生态环境准入清单》（以下简称“清单”），本项目位于巩留县B02重点保护单元，环境管控单元编号为ZH65402420002，相关要求分析如下： 表1 分区管控要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 本工程情况; 符合性. 空间布局约束; 下列项目禁止或限制入园：（1）不符合经济开发区产业定位的行业；（2）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物项目；（3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类；（4）《市场准入负面清单（2020年版）》中列出的禁止准入类项目；（5）《环境保护综合名录（2017年版）》、《环境保护综合名录（2020年新增部分）（征求意见稿）》中“高污染、高风险”产品加工项目；（6）超过区域污染物排放总量的项目。; 本项目属于橡胶和塑料制品业中塑料制品业项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类以及《市场准入负面清单（2020年版）》中列出的禁止准入类项目，也不属于“高污染、高风险”产品加工项目。; 符合. 污染物排放管控; （1）锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》的相关要求；（2）园区企业废水有行业标准的执行行业标准，无行业标准的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水处理厂进水水质要求；污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A 标准。; 本项目属于橡胶和塑料制品业中塑料制品业项目，项目主要废水为员工生活污水，生活污水排入市政下水管网。锅炉废气经处理后满足《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》达标排放; 符合. 环境风险防控; 无相关管控要求; /; /. 资源利用效率; 无相关管控要求; /; /. - 与《自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》的符合性分析 根据《自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021年版），项目位于伊犁河谷片区，伊犁河谷片区包括伊犁哈萨克自治州州直全境（不含奎屯市）。严格控制重化工产业无序发展，昭苏县、特克斯县严禁布局重化工项目，新源县、尼勒克县、巩留县原则上不再新增重化工项目。 本项目为泡沫塑料制造业，主要产品为苯板，不属于重化工类项目，符合《自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》的相关要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 2产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》，本项目生产设备、生产工艺均不属于限制类和淘汰类，故本项目为允许类，符合国家产业政策要求。 3生态环境保护法律法规政策符合性分析 本项目与相关生态环境保护法律法规符合性分析详见下表。 表2 生态环境保护法律法规符合性分析 序号; 生态环境法律法规; 本项目; 符合性. 名称; 相关内容. 1; 《中华人民共和国大气污染防治法》; 第四十四条 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。 国家鼓励生产、进口、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。 第四十五条 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施;无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目生产车间配备光氧催化+活性炭吸附装置，处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）标准; 符合. 2; 《中华人民共和国水污染防治法》; 第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”; 本项目主要废水为员工生活污水，生活污水排入市政下水管网。; 符合. 4; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》; 第二十一条“对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。”; 本项目主要产生的固废为边角料、不合格产品和生活垃圾，边角料和部分可回用的不合格产品经破碎后回用于生产，废包装材料以及边角料中不能回用于生产的，全部卖给废品回收厂家，不外排。生活垃圾交由垃圾填埋场卫生填埋。综上所述采取相应措施后固体废弃物对环境影响不大。; 符合. 4生态环境保护规划符合性分析 （1）《新疆生态环境保护“十四五”规划》 《新疆生态环境保护“十四五”规划》中提出：深入推进重点区域大气污染治理。深入推进“乌—昌—石”“奎—独—乌”和伊宁市及周边区域大气污染治理，加快推进“乌—昌—石”区域城市细颗粒物和臭氧协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作。强化区域大气污染联防联控，合理确定产业布局，推动区域内统一产业准入和排放标准。实施钢铁、水泥、焦化等行业季节性生产调控措施，推进散煤整治、挥发性有机污染物（以下简称“VOCs”）综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输（大宗货物“公转铁”）、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工，持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。 加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控；全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量。 本项目为苯板生产项目，生产线生产过程中产生的非甲烷总烃拟采用光氧催化+活性炭吸附装置进行处理达标后排放。此外，项目采用生物质锅炉提供热源，已安装布袋除尘器进行废气处理。因此，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。 （2）《伊犁州直生态环境保护规划（2014-2030年）》 《伊犁州直生态环境保护规划（2014-2030年）》规划要求：逐步取消小型燃煤锅炉，发展集中供热，推行清洁能源。工业企业选址应在利于废气扩散地区，与居住区之间要保持一定距离，不得选在居住区上风向。 本项目采用运行成本低，又能环保的生物质锅炉，本项目下风向无居住区，根据规划要求，本项目的建设符合规划。 5其他符合性分析 （1）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中的要求，全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 本项目生产过程中产生的非甲烷总烃由车间内集气罩进行收集，收集后由光氧催化+活性炭吸附装置进行处理达标后排放，可有效减少非甲烷总烃的排放，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相关要求。 （2）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的符合性 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的相关要求：加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 本项目生产过程中产生的非甲烷总烃由车间内集气罩进行收集，收集后由光氧催化+活性炭吸附装置进行处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）浓度限值，符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的相关要求。 （3）选址合理性分析 根据《巩留县土地利用总体规划（2010-2020）》、《巩留县总体规划（2012-2030）》，项目位于巩留县县城北部工业聚集区内，属巩留县工业用地内，周边均为工业企业，无环境敏感点，且项目已取得巩留县人民政府核发的土地使用证，已出让形式取得用地使用权，地类为工业用地，因此项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1建设规模及内容 1.1主体工程 本项目占地面积为5993.2m2，租用巩留县众邦养殖专业合作社房产。本项目建设苯板加工生产线一条，以聚苯乙烯（EPS颗粒）为主要原料，采用“预发泡+干燥+成型”的工艺，生产苯板，项目投产后可生产苯板5000m3/a，产品规格为6×1.2×0.062m。 项目主要建设内容包括苯板生产车间、配套生活办公综合区、锅炉房、仓库等，生产设备的购置。其中苯板生产车间、配套生活办公综合区、锅炉房等已于2017年建成，办公楼及仓库设施未建。 其主要的项目组成详见表3。项目主要生产设备一览表见表4。 表3 项目组成表 序号; 工程类别; 主要建设内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 位于厂区西南侧，占地为800m2，内设预发泡车间、切割车间、成型车间; 已建. 2; 辅助工程; 锅炉房; 1座，50m2，生物质锅炉（3t/h）; 已建. 办公楼; 2F，252m2; 未建. 3; 储运工程; 成品仓库; 彩钢板结构仓库1间，600m2; 未建. 4; 原料堆场; 30m2（地面硬化，露天堆放采取苫盖措施）; 已建. 5; 公用工程; 供电; 由巩留县市政供电统一供给，满足项目用电需求. 供暖; 厂区冬季不生产，没有供暖设施，苯板生产供热及水蒸气均由场内自建生物质锅炉提供. 供水; 由巩留县市政供水管网统一供给，能满足项目用水需求. 排水; 排入市政下水管网. 6; 环保工程; 废气; 项目苯板加工过程产生的非甲烷总烃由光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放；锅炉房一台生物质蒸汽锅炉安装一套布袋除尘器进行处理，经处理后的废气由15m高排气筒排放; 锅炉除尘设施已安装. 废水; 全厂敷设下水管网，与市政总排水管网接入. 固废; 生活垃圾暂存于厂内垃圾箱，交由市政环卫部门统一处理；切割产生的边角余料暂存于厂内垃圾箱，由环卫部门统一处理；生物质锅炉产生炉灰用作农田肥料；危险废物暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处理. 噪声; 封闭车间，基础减震，定期维护. 危废暂存间; 厂区设置危废暂存间，面积约为15m2，内置防渗容器. 表4 主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号规格; 数量; 材质; 备注. 1; 切割机; SPQ6000BTTX; 1台; 不锈钢. 2; 干燥机; NHCD-300; 1台; 不锈钢. 3; 平移式压缩板材机; HNB-2440; 2套; 不锈钢. 4; 自动烘干线; -; 1台; 不锈钢. 5; ERS间歇式预发机; SPJ150; 1台; 不锈钢. 6; 干燥机; SPL150; 1套; 不锈钢. 7; EPS间歇式预发机; PSJ150; 1台; 不锈钢. 8; 螺杆式空气压缩机; -; 1台; 不锈钢. 9; 全自动泡塑板材成型机; -; 1台; 不锈钢. 10; 系列空气压缩机; -; 1台; 不锈钢. 11; 储气罐; -; 1台; 不锈钢. 12; 包塑硫化干燥机; -; 1台; 不锈钢. 13; 锤片式粉碎机; -; 1台; 不锈钢. 14; FPS干燥机; -; 1台; 不锈钢. 15; 储能器; -; 1台; 不锈钢. 16; EPS全自动切割机; -; 1台; 不锈钢. 17; EPS-600型板材切割机; -; 1台; 不锈钢. 18; 泡塑切割机; -; 1台; 不锈钢. 19; 生物质锅炉; 3t/h; 1台; 不锈钢. 1.2产品方案 本项目产品方案见表5 表5 项目产品方案及规模一览表 序号; 产品名称; 单位; 产品规模. 1; 苯板; m3/a; 5000. 1.3项目原辅材料 项目主要原辅材料及来源情况见表。 表6 项目原辅材料及来源情况表 序号; 名称; 单位; 用量; 存放位置; 存放方式; 备注. 1; 聚苯乙烯; t/a; 60; 厂区内空闲地; 袋装，露天堆放（苫盖）; 外购. 2; 固化剂; t/a; 8.6; 外购. 3; 阻燃胶; t/a; 330; 外购. 4; 生物质颗粒; t/a; 250; 外购. 主要原辅材料理化性质：聚苯乙烯：聚苯乙烯是指有苯乙烯单体经自由基缩聚反应合成的聚合物，通式是[(CH2CHC6H5)n]，包括普通聚苯乙烯（GPPS），聚苯乙烯、可发性聚苯乙烯（EPS），高抗冲聚苯乙烯（HIPS）及间规聚苯乙烯（SPS）。玻璃化温度 80～90℃，非晶态密度1.04～1.06g/cm3，晶体密度1.11～1.12g/cm3，熔融温度240℃，电阻率为1020～1022欧·厘米。导热系数30℃时0.116瓦/（米·开）。通常的聚苯乙烯为非晶态无规聚合物，具有优良的绝热、绝缘和透明性，长期使用温度0～70℃，但脆，低温易开裂。此外还有全同和间同立构聚苯乙烯。全同聚合物有高度结晶性。 普通聚苯乙烯树脂属无定形高分子聚合物，聚苯乙烯大分子链的侧基为苯环，大体积侧基为苯环的无规排列决定了聚苯乙烯的物理化学性质，如透明度高、刚度大、玻璃化温度高，性脆等。可发性聚苯乙烯为在普通聚苯乙烯中浸渍低沸点的物理发泡剂制成，加工过程中受热发泡，专用于制作泡沫塑料产品。 聚苯乙烯（PS）具有高于100℃的玻璃转化温度，因此经常被用来制作各种需要承受开水的温度的一次性容器，以及一次性泡沫饭盒等。普通聚苯乙烯树脂为无毒，无臭无色的透明颗粒，似玻璃状脆性材料，其制品具有极高的透明度，透光率可90%以上，电绝缘性能好，易着色，加工流动性好，刚性好及耐化学腐蚀性好等。普通聚苯乙烯的不足之处在于性脆，冲击强度低，易出现应力开裂，耐热性差及不耐沸水等。 2平面布置 本项目地处巩留县县城北侧工业聚集区。位于巩留县恰甫其海路南侧，文化路西侧，项目区西侧为巩留县天汇商贸有限责任公司，北侧隔恰甫其海路为巩留县粮食购销有限责任公司。 项目主出入口大门位于项目区东侧，大门北侧为拟建包公楼及仓库，新建仓库北侧、项目区东北角为本项目办公区，项目西南侧为苯板生产车间，项目南侧为锅炉房，原料堆放场位于锅炉房与苯板生产车间之间（项目区南侧）。 项目西北角为众邦苯板厂租给巩留县久达鞋业公司厂房及其办公区，东南角为洗衣房。均非本项目建设内容。 项目区总平面布置见图2。 3劳动定员及工作制度 项目定员8人，其中管理人员1人，年工作日为210天（冬季不生产），每天工作10小时，年工作时期为4月~10月。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1施工期 本项目生产车间已于2017年建设完成，施工期对环境的影响已随施工结束而消失，本次施工期仅对未建区域办公楼、成品仓库建设时产生的影响进行分析。 项目施工期生产工艺流程及产污环节见图： 框图1 施工期工艺流程 仓库位于项目区东北侧，占地面积为600m2，建设项目新建仓库施工期间会产生一定量的生活废水、生活垃圾、扬尘、建筑材料运输车辆的尾气和噪声等对当地环境造成一定的影响。施工建设完成后，对环境造成的影响将随施工期的结束而消失。 2运营期工艺流程 本项目主要以聚苯乙烯为原料生产苯板，项目投产后可生产苯板5000m3/a。运营期苯板生产如下工艺及产污环节流程图： 框图2 运营期苯板生产工艺流程及产污环节 - 发泡：首先需将原料可发性聚苯乙烯颗粒（EPS）加入发泡机进行预发泡，发泡时间3-5min。预发泡过程中，含有发泡剂的珠粒在80℃以前，并不会发泡，只是珠粒中的发泡剂向外扩散，此时珠粒还不会膨胀。当温度大于80℃，珠粒开始软化，分布在它内部的发泡剂受热，气化产生压力，导致珠粒开始膨胀并形成互不连通的泡孔。同时，蒸汽也渗入到这些泡孔中，增加了孔中总压力。随着时间的推移，蒸汽不断深入，压力也不断增大，珠粒的体积也不断增大，直至达到所需要体积的大颗粒。 产排污环节：发泡过程中会产生非甲烷总烃等有机废气、噪声。 - 熟化：将发泡后的聚苯乙烯颗粒物利用风机吹至料笼进行熟化，预发泡后，珠粒内产生真空，表面带有水分，不符合成型要求，必须要进行熟化，熟化过程是空气进入珠粒内，表面水分干燥的过程。熟化处理过程中，珠粒经过空气冷却，泡孔内的发泡剂和水蒸汽被冷凝成液体，使泡孔内形成了真空。同时，空气通过泡孔膜渗透到泡孔内部，使泡孔内的压力与外界压力平衡。这样会使预发后的珠粒具有弹性。熟化贮存过程中发泡剂也同时向外扩散，所以预发后的珠粒贮存期不要过长。 产排污环节：熟化过程中会产生非甲烷总烃等工艺废气、噪声。 - 空压成型：将熟化后的预发珠粒利用引风机吸入模具中，使用水蒸汽高温加热，约在20～60s的时间内，空气来不及逸出，受热膨胀后产生压力。此时聚合物软化，发泡剂气化后产生的压力和泡孔内空气产生的压力之和大于外界蒸汽压力，珠粒又再度膨胀，并胀满珠粒间隙而结成整块，形成与模具形状相同的泡沫塑料制品。10~20min后取出制品放至烘干室烘干3~5h，用吹风机吹风烘干，生产出规格为6m×1.2m×0.062m的苯板，放至库房或院内冷却定型，冷却到一定温度后根据订单要求用切割机切割成所需尺码。 产排污环节：成型过程中会产非甲烷总烃、等工艺废气、切割碎屑、废边角料、噪声。 - 入库陈化：刚刚出模的制件对压力很敏感，因为泡孔中蒸汽和残留发泡剂的冷凝会导致部分真空，这要等到泡孔吸入空气后才能达到压力平衡。放置一段时间可以让残留发泡剂发散出去是必要的，因为发泡剂对制件有软化作用。 产排污环节：入库陈化过程中会产生噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目已于2017年建设运行，每年运行时间为4月至10月。 - 1污染情况 （1）大气污染：本项目大气污染物主要为锅炉废气、苯板生产过程中产生的有机废气和食堂油烟。锅炉废气经布袋式除尘器处理后经12m高的排气筒排放，生产过程中产生的废气直接外排。 （2）废水污染：本项目员工为8人，一年生产工期为210天，本项目主要为生活污水，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额要求标准规范》本项目生活用水量取50L/d·人，生活污水的排放量按用水量的80%计，污水排放量为0.84t/a。根据业主提供，本项目区主要为生活污水，直接排入市政下水管网。 （3）噪声污染：噪声源主要为苯板生产车间噪声，其噪声源强在80～85dB（A），对周围环境有一定影响。项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准。 （4）固体废物：本项目原有主要固体废物为员工的生活垃圾和废边角料。根据业主提供，项目区垃圾箱集中收集固体废物后，由市政环卫部门统一处理。 由于本厂暂未运行无法实测项目区实际污染物排放情况。 2整改措施 （1）针对现有工程废气排放情况提出以下措施：苯板生产工程中产生的工艺废气经光氧催化+活性炭吸附技术进行处理，处理后的废气经排气筒排放。 （2）在工艺废气处理过程中会产生废活性炭和废灯管等危险废物，因此需在厂内建设危废暂存间。食堂油烟采用油烟净化处理装置进行处理后由专用排气筒由屋顶排出。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气质量现状 1.1空气环境质量现状调查 根据项目的具体位置和当地的气象、地形以及当地的实际情况，按《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）的要求，本项目环境空气质量基本污染物数据选择新疆维吾尔自治区生态环境厅网站环境质量版块发布的2020年1月至12月伊宁市监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的数据来源。 1.2监测项目及分析方法 环境空气质量监测项目为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。各项目的采样及分析方法均按国家有关规定执行。 1.3环境空气质量评价 1.3.1评价标准 环境空气中的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012），标准值见下表。 表7 环境空气质量标准（mg/m3）（二级） 污染物; SO2; NO2; PM10. 取值时; 小时平均; 日平均; 年平均; 小时平均; 日平均; 年平均; 日平均; 年平均. 浓度限值; 0.50; 0.15; 0.06; 0.2; 0.08; 0.04; 0.15; 0.07. 污染物; O3; CO; PM2.5. 取值时; 日最大8小时平均; 小时平均; 小时平均; 日平均; 日平均; 年平均. 浓度限值; 0.16; 0.2; 10; 4; 0.075; 0.035. 1.3.2评价方法 选用占标率进行评价，公式为： Pi＝Ci/Coi 式中，Pi－第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci－第i个污染物的浓度，mg/m3（标准状态）； Coi－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3（标准状态）。 1.3.3评价结果 评价结果见下表。 表8 现状监测结果分析表 监测项目; 年平均浓度 （mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 占标率%; 超标倍数; 达标情况. SO2; 0.015; 0.06; 24; 0; 达标. NO2; 0.031; 0.04; 77; 0; 达标. PM2.5; 0.046; 0.035; 131; 0.31; 超标. PM10; 0.074; 0.07; 106; 0.06; 超标. 监测项目; 24h平均浓度 （mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 占标率%; 超标倍数; 达标情况. CO; 1.47; 4; 37; 0; 达标. 监测项目; 日最大8h平均浓度（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 占标率%; 超标倍数; 达标情况. O3; 0.081; 0.16; 51; 0; 达标. 从上表的分析结果可知，区域SO2、NO2年平均、CO第95百分位数日平均及O3第90百分位数日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）的二级标准要求；PM2.5、PM10的年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求，区域为非达标区域。 2地表水环境质量现状 本项目无废水排放，项目区地理位置，周边无地表水体，且项目无工业废水排放，与周边水环境无水利联系，因此未对地表水环境现状质量进行调查。 3声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，不对项目声环境质量现状进行调查与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 无 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1废气排放标准 本项目的废气污染源主要是锅炉废气和苯板生产过程中聚苯乙烯分解产生有机废气。 （1）有组织排放有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）表4标准中浓度排放限制要求，详见表10： 表10 有组织有机废气排放限制 来源; 排放浓度限制（mg/m3）; 排放速率限制（kg/h）. 非甲烷总烃; 100; /. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.5. - 根据《国家能源局、环境保护部关于加强生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设管理工作有关要求的通知》（国能新能〔2014〕520号）的要求，生物质锅炉污染物排放控制应达到或优于天然气排放标准，因此本项目锅炉烟气参照燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放控制要求，详见表11： 表11 锅炉大气污染物综合排放标准 污染因子; 浓度限制（mg/m3）. 颗粒物; 20. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 200. 烟气黑曼（林格曼黑度，级）; ≤1. （3）无组织排放非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB13271-2014）表9及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）浓度限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，详见表12。 表12 大气污染物无组织排放厂界浓度限制 污染物项目; 排放限制（mg/m3）; 执行标准. 非甲烷总烃（厂内）; 10; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）. 非甲烷总烃（厂界）; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572—2015）表9. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 2废水排放标准 《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）中三级标准。 3厂界噪声 （1）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011） 表13 噪声排放标准 单位：dB（A） 噪声类型; 执行的标准与级别; 标准值. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）; 70; 55. （2）根据《巩留县声环境功能区划分方案》（巩政函〔2021〕28号），本项目位于3类声环境功能区，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类声环境功能区噪声限值。 表14 噪声排放标准 单位：dB（A） 噪声类型; 功能区类型; 执行的标准与级别; 标准值. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 3类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中3类标准; 65; 55. 4固体废物 （1）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）； （2）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及2013修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为新建项目，冬季不生产，生产用蒸汽有1台3t/h生物质锅炉提供，各污染物的总量为SO2：0.085t/a，氮氧化物：0.178t/a；综上所述，故本项目申请总量控制指标为：SO2：0.085t/a，氮氧化物：0.178t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 在施工过程中将不可避免地产生扬尘、噪声、废水、固废等对周围环境造成影响。但施工场地开阔，影响范围有限，这种影响伴随施工结束而消失。本项目生产车间已于2017年建设完成，成品仓库尚未建设，本次施工期仅对新建仓库区域建设时产生的影响进行分析。 1大气环境影响及措施 项目施工过程清理表层、土方挖填、土方堆存、平整土地、建材运输等环节都有大气污染物产生，大气污染物最主要的是施工扬尘、燃油机械废气。 1.1施工扬尘 本项目施工期扬尘主要为施工作业扬尘、材料堆放扬尘和道路扬尘。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。扬尘污染具有流动性、瞬时性，为无组织排放。 防治措施： （1）施工过程按照标准在成品仓库建设区域周边设置围挡，并对围挡进行维护。 （2）砂石料应统一堆放，尽量减少搬运环节，同时应使用商品混凝土，禁止现场搅拌。 （3）建筑材料及时使用或加盖遮挡，风速过大时应停止施工作业，建筑垃圾应及时清运。 （4）平整场地与及时清运建筑垃圾相结合，建筑垃圾装运前要洒水，运输车辆安装篷布，减少洒落。 （5）物料、渣土运输车辆，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。 （6）为进一步降低施工扬尘，要定期对路面和施工场区洒水，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量，洒水频率视天气情况调整，原则上晴天每天不少于4次。 （7）4级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并对施工场地做好遮掩工作。 2水环境影响及防治措施 建设单位在施工建设时必须严格控制施工期废水的产生及排放。 （1）生活污水 本项目施工仅为厂区内未建成品仓库建设，施工期较短，废水依托场内现有排水设施排入城镇下水管网，本次不再核算施工期生活废水，对周边环境影响甚微。 （2）施工废水 施工期产生的废水主要为各种施工机械运转的洗涤水、施工现场清洗水等废水，由于施工期较短且施工工艺简单，废水产生量较小，依托场内现有排水设施排放。 经过上述处理后施工期废水对周边水环境影响不大。 3声环境影响及防治措施 施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声、施工人员的活动噪声以及物料运输的交通噪声。 防治措施： （1）制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用，合理安排施工作业时间。 （2）加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 （3）按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 （4）场外运输作业尽量在白天进行，施工车辆进入施工场区或途径居民区等敏感点时内应采取减速、禁鸣等措施。 采取上述措施后，场界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）要求。考虑到施工期的暂时性，且停止夜间施工并采取有效措施控制后，项目对周围环境造成的声环境影响较小。 4固体废物 建设项目施工期间固体废物分二类，一类为建筑垃圾，另一类为生活垃圾。施工期生活垃圾采取生活垃圾定点堆放、及时收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理等措施，避免造成二次污染。 施工期的建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦等，同时还包括少量包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。建筑垃圾应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清运至当地指定建筑垃圾填埋场。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目对周围环境的影响主要是废气、噪声和固废。 1废气 1.1苯板生产过程中产生的有机废气 苯板生产过程中产生的废气主要为：发泡、熟化、成品工艺期间产生的工艺废气。 项目属于C292A泡沫塑料制造，项目排放的挥发性有机物排放量（以非甲烷总烃计）根据《排放源统计调查产排污核算办法》中“2924泡沫塑料制造行业系数表”进行核算。 表15 2924泡沫塑料制造行业系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物类别; 污染物指标; 单位; 产污系数; 治理措施; 治理措施效率. 泡沫塑料; 二异氰酸酯，多元醇，EPS，PE，发泡剂; 模塑发泡; 所有规模; 废气; 工业废气量; 标立方米/吨-产品; 3.00×105; /; /. 挥发性有机物; 千克/吨-产品; 30; 光催化+活性炭吸附; 24%（已考虑行业废气平均收集效率）. 项目年产苯板5000m3，质量约为100t，年生产工业废气量为3×107m3/a，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）及工业废气量的计算结果见下表： 表16 挥发性有机物产排情况 污染物名称; 产生量; 产生浓度; 治理措施; 去除效率; 排放量; 排放浓度. 挥发性有机物; 3t/a; 100mg/m3; 光催化+活性炭吸附; 24% （已考虑行业废气平均收集效率）; 有组织1.98t/a; 66mg/m3. 无组织0.3t/a; /. 从表16可知，生产过程中挥发性有机物通过车间内集气罩进行收集，经光催化+活性炭吸附技术处理，排放浓度为66mg/m3，经处理后的废气由15m高排气筒排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中非甲烷总烃排放限值100mg/m3的要求。 1.2锅炉废气 本项目设置生物质锅炉一座，产生的废气主要为SO2、NOx、颗粒物，本次根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》(HJ953-2018)）中产污系数法进行核算。 ①烟气量 项目生物质锅炉排放的烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表5中“生物质锅炉”的取值，具体取值表详见下表。 表17 基准烟气量取值表 锅炉; 基准烟气量; 单位. 燃生物质锅炉; Qnet,ar≧12.54MJ/kg; Vdaf≧15%; Vgy=0.393Qnet,ar+0.876; Nm3/kg. Vdaf＜15%; Vgy=0.385Qnet,ar+1.095; Nm3/kg. Qnet,ar＜12.54MJ/kg; Vgy=0.385Qnet,ar+0.788; Nm3/kg. 注：1、Vdaf，燃料干燥无灰基挥发分（%）；Vgy，基准烟气量（Nm3/kg或Nm3/m3） 2、Qnet,ar,燃料收到基低位发热量（MJ/kg）. 根据生物质成分分析，项目所用收到基低位发热值Qnet,ar为 为11214kJ/kg：燃料干燥无灰基挥发分Vdaf为12%，故本项目基准烟气量Vgy=0.385×11.214MJ/kg+0.788=5.11Nm3/kg。项目生物质锅炉生物质燃料年使用量为250t/a，则生物质锅炉烟气排放量为1277500Nm3/a。 锅炉产生的烟尘通过排风管引至布袋除尘器，锅炉燃烧生物质产生烟气量为127.75×104Nm3/a，除尘器净化效率为99%。 ②污染因子 污染因子核算根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中的附录F.4燃生物质工业锅炉废气产排污系数表中相关排污系数进行核算。 《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中的附录F.4如下： 表18 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数 单位：kg/t 产品名称; 燃料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 蒸汽/热水/其他; 生物质; 层燃炉; 所有规模; 二氧化硫; 17S; 直排; 17S. 颗粒物（成型燃料）; 0.5; 旋风除尘+袋式除尘技术; 0.005. 氮氧化物; 0.71（低氮燃烧）; 直排; 0.71. 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》(HJ953-2018)中的附录F.4，工艺流程废气产生与排放计算结果见下表： 表19 污染因子产排情况 污染物名称; 产生量; 产生浓度（mg/Nm3）; 治理措施; 处理效率; 排放量; 排放浓度（mg/Nm3）. 二氧化硫; 0.085t/a; 6.65; /; /; 0.085t/a; 6.65. 颗粒物（成型燃料）; 0.125t/a; 97.85; 旋风除尘+袋式除尘技术; 99%; 0.00125t/a; 0.98. 氮氧化物; 0.178t/a; 139.33; /; /; 0.178t/a; 139.33. 从表19可知，生产过程中生物质锅炉产生二氧化硫的产生量为0.085t/a，产生浓度为6.65mg/Nm3，二氧化硫进行直排；氮氧化物的产生量为0.178t/a，产生浓度为139.33mg/Nm3，氮氧化物进行直排；颗粒物的产生量为0.125t/a，产生浓度为97.85mg/Nm3，经旋风除尘+袋式除尘技术处理后排放浓度为0.98mg/Nm3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限制要求（颗粒物：20mg/m3，二氧化硫：50mg/m3，氮氧化物：200mg/m3）。 根据调查，场内锅炉现有排气筒高度为12m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），污染源排气筒一般不应低于15m，因此，本项目锅炉排气筒应加高至15m。 1.3食堂油烟 食堂烹饪油烟为间隙、不定量排放。据调查，人均食用油消耗量按30g/人·d计算，本厂共8人，按全部就餐计，则食用油总消耗量为0.12t/a，食用油的挥发比例一般为2%～4%，本项目按2%计，则项目油烟产生量为0.0024t/a。油烟净化器设计总风量为4000m3/h，每天工作以3小时计，油烟产生浓度为0.06mg/m3。拟采用油烟净化处理装置进行处理后由专用排气筒由屋顶排出。油烟净化处理装置油烟去除率为75%，处理后油烟排放浓度为0.015mg/m3，排放量为0.0006t/a，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），小型油烟净化装置最低去除效率60%，最高允许排放浓度2.0mg/m3。 1.4废气污染防治措施 项目运营期发泡、成型、熟化以及裁切工序均在密闭的车间内完成，由风机将有机废气引入“光氧催化+活性炭吸附”废气处理设施。光氧催化+活性炭吸附塔对有机废气的去除效率为24%，处理后的废气经15m高排气筒（DA001）排放。所用措施属于《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品》（HJ1122-2020）中的“可行技术”。 锅炉产生的烟尘通过排风管引至布袋除尘器，锅炉废气采用旋风除尘+袋式除尘技术进行处理，处理后的废气经由15m排气筒（DA002）排放，所用措施属于《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中的“可行技术”。 1.5废气监测 （1）工艺废气监测 根据项目废气产生情况，结合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品》（HJ 1122—2020），确定废气监测计划，详见下表。 表20 废气监测内容一览表 排放方式; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 有组织; 排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 1次/半年. 无组织; 厂内; 非甲烷总烃; 1次/半年. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年. （2）锅炉废气监测 根据项目废气产生情况，结合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953—2018），按照《排污单位自行监测指南 火力发电及锅炉》（HJ820—2017），参照燃气锅炉确定废气监测计划，详见下表。 表21 废气监测内容一览表 排放方式; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 有组织; 排气筒DA002; 氮氧化物; 月. 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 年. 无组织; 厂界; 颗粒物; 季度. 2废水 本项目产生的废水为员工的生活废水及餐饮废水，额定工作人数8人，由于项目区内无员工宿舍，年工作时间为210d，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》农村居民住宅北疆伊阿塔区用水为20～30升/人·日，用水定额取25升/人·日，则生活用水量为42m3/a，生活用水排水量按用水量的80%估算，则项目排水量约为33.6m3/a。废水主要污染物为COD、BODs、NH3-N、SS、动植物油等。根据有关资料对比估算，本项目污水的水质产生浓度为：CODCr：350mg/L，BOD5：200mg/L，SS：250mg/L，NH3-N：35mg/L，产生量为COD：0.012t/a，BOD5：0.0067t/a，SS：0.0084t/a，NH3-N：0.0012t/a，废水排入下水管网由工业园区污水处理厂统一处理。 巩留工业园污水处理厂占地污水处理厂占地面积52700m2（79.05亩），近期处理规模为500m3/d，远期处理规模为0.6万m3/d。污水处理工艺为A/O生物接触氧化污水处理工艺，将接纳园区各单位产生的生产、生活污水。污水处理厂新建的构筑物主要有粗格栅提升泵房、细格栅平流沉砂池、调节池、缺氧池、好氧池、沉淀池污泥池、过滤消毒池、次氯酸钠消毒池、脱水机房等，最终出水标准为一级A标准。项目排水量约为33.6m3/a，产生量较小，生活废水依托园区污水处理厂进行处理可行。 3噪声 项目的主要噪声源主要为发泡机、定型机、空气压缩机等。 3.1噪声影响 本工程主要噪声设备的源强见下表。 表22 本项目主要机械设备噪声源一览表 序号; 噪声源; 所在位置; 数量; 工作状况; 噪声dB（A）. 1; 发泡机; 生产车间; 1台; 连续; 75. 2; 板材机; 生产车间; 1台; 连续; 70. 3; 切割机; 生产车间; 1台; 连续; 70. 4; 空气压缩机; 生产车间; 1台; 连续; 85. 5; 锅炉风机; 锅炉房; 1台; 连续; 80. 厂区中多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 式中：—多个噪声源叠加的综合噪声声级，dB（A）； —第I个噪声源的声级，dB（A）； —噪声源的个数。 根据噪声叠加公式，计算得叠加噪声源强为86.7dB（A），项目主要设备噪声源为点源，其向外传播的过程中，r处的A声级计算公式： LA=LW-20lgr-8 式中：LA——距噪声源r处预测点的A声级dB(A)； LW——点声源的A声功率级dB(A)； r——点声源至预测点的距离m。 项目区建筑物均采用封闭结构，设备置于室内，房屋墙体具有一定的衰减功能，一般人工设计声屏障可达到5～12dB（A）降噪效果，墙体为一般声屏障，此处墙体降噪取10dB（A），则经过建筑围墙隔声衰减后（不考虑空气衰减）噪声值为76.7dB（A）。 噪声靠空间距离的自然衰减，其噪声对外界不同距离处的最大噪声贡献预测结果见下表。 表23 机械噪声对外环境的最大贡献预测结果表 单位：dB(A) 不同距离（m）; 源强; 与声源不同距离噪声预测. 噪声源强; 76.7; 5m; 8m; 13m; 20m; 50m. 54; 50; 46; 42; 38. 由以上预测结果可知：项目产生的噪声经围墙隔声和自然衰减，夜间不生产，项目生产车间外5m处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）标准限值（70dB（A）），生产车间距北侧厂界20m，距东侧厂界35m，距西侧2m，距南侧厂界5m，噪声经衰减后至西侧厂界不满足标准，但厂界外50m范围内无噪声敏感点，对周边环境影响较小。 3.2噪声监测 本项目噪声监测点位布设时应考虑厂区内发泡机、板材机、切割机、空气压缩机等的分布情况。厂界噪声监测计划详见下表。 表24 厂界环境噪声监测内容一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次. 四周厂界外1m处; 等效连续A声级; 季度. 防治措施： （1）从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，采取在振动类设备基座等处设置减振垫、基座加固处理等措施。 （2）维持各类设备处于良好的运行状态，避免设备运转不正常时造成厂界噪声超标。 4固废 本项目固废的主要来源为项目工作管理人员产生的生活垃圾，活性炭吸附装置产生的废活性炭、废机油和光氧净化装置产生的废灯管等危险废物，板材混料、切割、打包过程中产生的边脚料及不合格产品等其他固体废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员共计8人，本项目施工周期为210天，根据《环境统计手册》提供的系数，每人每天平均产生0.5kg生活垃圾，则项目运行期生活垃圾产生量约0.84t/a。 本项目产生的生活垃圾和切割产生的废边角料暂存于厂区垃圾箱内，交由环卫部门统一处理。 （2）危险废物 ①废灯管：光氧净化装置使用过程中需定期对其灯管进行更换，以保障装置的处理效果，装置年更换灯管数量20支。灯管需每年更换2次，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废UV灯管属于危废类别HW29（废物代码900-023-29）。 ②废活性炭：项目产生的有机废气产生量共计3t/a，考虑集气罩收集效率挥发性有机物经光催化+活性炭吸附技术处理效率为24%，吸附挥发性有机物的量为1.02t/a，活性炭使用量与吸附有机物的比例为1：3，满负荷状态下三月更换一次，计算得年产生废弃活性炭0.34t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危废类别HW49（废物代码900-039-49）； ③废机油及废弃含油抹布：各生产机械每年进行一次检修，每台设备检修过程中使用机油按0.5kg计量，厂区各类机械合计19台，则产生废机油量为0.0095t/a。生产过程及机械检修过程中产生的含油抹布的产生量为0.001t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危废类别为HW08，废物代码为900-201-08。 危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001及2013修改单）设置贮存场所，并设置危险废物标识，建立危废五联单。 项目产生危废均交由资质单位进行处置，仅在项目区暂存。 （3）其他固体废物 板材混料、切割、打包过程中产生的边脚料及不合格产品：产出的不能回用的不合格产品率约占产品总量0.002%，则不能回用的不合格产品产生量为0.002t/a。 边角料和部分可回用的不合格产品经破碎后回用于生产，废包装材料以及边角料中不能回用于生产的，全部卖给废品回收厂家，不外排。 综上所述采取相应措施后固体废弃物对环境影响不大。 ### 5环境风险 本项目所使用的原料为可发性聚苯乙烯颗粒，产品为EPS苯板，原料及产品均具有易燃特性，因此生产过程中存在火灾、爆炸风险事故的可能性。 ### 5.1风险潜势判定 本项目位于巩留工业园区内，周边环境不敏感，本项目生产过程中不涉及《建设项目环境风险评价技术导则（发布稿）》（HJ169—2018）附录B中的重点关注危险物质，即q1为0，因此直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，即低于三级评价要求，开展简单分析。 ### 5.2风险识别 （1）物质风险 ①EPS及EPS制品 EPS（可发性聚苯乙烯）是一种有机碳氢混合物，加上其本身发泡后的多孔状态，以及含有残留石油气，所以一般的EPS及EPS制品是一种易燃物品，可以被火点燃，燃烧时发光，即使离开火焰仍然继续燃烧并有浓烟和熔融颗粒。自燃和外部点燃的温度分别是490℃和296℃。未加阻燃剂的普通EPS泡沫归类为易燃类，遇火即燃烧，而且火焰迅速蔓延到整个表面，如果有足够的氧气，并且烟雾被排出，则EPS将完全燃烧。 EPS泡沫塑料在冒烟微燃和燃烧时所放出的气体与任何其他有机物质燃烧所散发的气体有相同的毒害，冒烟和燃烧的EPS所放出的气体对人体健康的危害要小于普通建筑材料（如纤维板和软木）在燃烧时热分解产物中所放出的气体对人体所产生的危害。 ②戊烷 根据《戊烷发泡剂》（GB/T22053-2008），戊烷发泡剂是极为易燃品，其中蒸气和空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。液体比水轻，不溶于水，可随水漂流扩散到远处，遇明火即引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。戊烷发泡剂属低毒性化学品。健康危害主要表现在：高浓度可引起眼与呼吸道黏膜轻度刺激症状和麻醉状态，甚至意识丧失，慢性作用是眼和呼吸道的轻度刺激，可引起轻度皮炎。在本项目中，戊烷以液态形式存在于EPS珠粒里，在EPS苯板生产加工过程中会有部分戊烷逸散出，戊烷气体约比空气重2.5倍，当戊烷气体与空气的混合体积比为1.4%-8.3%时易燃，此范围的混合物可以用低强度火源点燃。 （2）生产过程风险识别 生产过程中的火灾危险性体现在： 一是发泡剂挥发，戊烷蒸气积聚； 二是静电积聚，放电引起闪火。 ### 5.3风险防范措施 在发生火灾爆炸事故时，如消防液通过下水系统流入项目区附近将会对项目区附近的人民生产、生活造成污染影响。因此，必须制定相应的风险防范措施。 （1）当本项目发生火灾爆炸事故的消防液外排时，应及时采取相应措施，将风险事故的影响范围控制在最小的范围，避免对附近人民生产、生活造成污染影响； （2）事故发生后应及时报生态环境主管部门和环境监测部门开展事故应急监测。 （3）环境风险应急预案 制定风险事故应急预案的目的：事故的应急预案是根据工程风险源风险分析，制定的防止事故发生和减少事故发生的损失的计划，建立健全突发环境事件应急机制，提高本项目应对涉及公共危机的突发环境事件的能力，维护社会稳定，保障职工生命健康和财产安全，将污染突发事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，促进本厂全面、协调、可持续发展。应急预案的主要内容见下表。 表25 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：厂内生态环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 厂内应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、厂区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 表26 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 巩留县众邦新型材料加工厂建设项目. 建设地点; 巩留县恰甫其海路南侧东三路西侧. 地理坐标; 经度; 82°14′9.180″; 纬度; 43°30′5.743″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：EPS及EPS制品戊烷。 主要分布在：生产车间. 环境影响途径及危险后果（大气、地表水、地下水等）; 发生火灾燃烧时所放出的气体与任何其他有机物质燃烧所散发毒害气体，在发生火灾爆炸事故时，如消防液通过下水系统流入项目区附近将会对项目区附近的人民生产、生活造成污染影响. 风险防范措施; 当本项目发生火灾爆炸事故的消防液外排时，应及时采取相应措施，将风险事故的影响范围控制在最小的范围，避免对附近人民生产、生活造成污染影响；事故发生后应及时报生态环境主管部门和环境监测部门开展事故应急监测；制定应急预案。. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂 | 饮食油烟 | 饮食油烟 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB184831-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准 |
|  | 苯板生产车间 | 有机废气（排气筒DA001） | 非甲烷总烃 | 光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物特别排放限值 |
|  | 生物质锅炉 | 锅炉废气（排气筒DA002） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 旋风除尘+袋式除尘技术+15m高排气筒 | 参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表2中燃气锅炉排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N | 排入城镇污水管网 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T31962—2015）标准 |
| 声环境 | 机械设施 |  | 噪声 | 隔声、减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类声环境功能区噪声限值 |
| 固体废物 | 本项目主要产生的固体废物包括生活垃圾、板材混料、切割、打包过程中产生的边脚料及不合格产品、危险废物。 - 本项目产生的生活垃圾量为0.84t/a，项目生活垃圾暂存于厂区垃圾箱内，由环卫部门统一处理； - 项目产生的边角料和部分可回用的不合格产品经破碎后回用于生产，废包装材料以及边角料中不能回用于生产的量为0.002t/a，全部卖给废品回收厂家，不外排； - 项目产生的锅炉炉灰量为31.65t/a，锅炉炉灰用于农田施肥，不外排； - 危险废区：废活性炭的产生量为7.6t/a、废灯管的产生量为20支/a、废机油的产生量为0.0095t/a，危险废物统一收集至场内为废暂存间后交由有资质的单位统一处理。 - 综上所述采取相应措施后固体废弃物对环境影响不大。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目危险废物贮存场所为一般防渗区，采用基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数＜10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数＜10-10cm/s；其他区域为简单防渗区，进行地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工期严格控制施工场地范围，尽量减小占地宽度，严禁施工机械、人员超范围施工作业。现状植被覆盖率较低，均为自然生低矮植被，施工机械碾压、施工人员踩踏、基础开挖等施工活动不可避免对原生植被造成破坏。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 在发生火灾爆炸事故时，如消防液通过下水系统流入项目区附近将会对项目区附近的人民生产、生活造成污染影响。因此，必须制定相应的风险防范措施，以防止风险事故造成对下游环境的影响。 ①当本项目发生火灾爆炸事故的消防液外排时，应及时采取相应措施，将风险事故的影响范围控制在最小的范围，避免对附近人民生产、生活造成污染影响； ②事故发生后应及时报生态环境主管部门和环境监测部门开展事故应急监测。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | # 加强日常运营、管理是控制环境污染的必要手段。本项目应设有专职或兼职的环境管理人员一名，从事运营期间的环境管理工作，随时管理与监督运营期的环境问题，并及时向建设单位及生态环境主管部门提供反馈信息，以保证预期的社会经济效果和各种环境保护措施的有效实施。 # 环境管理实施细则： # （1）贯彻执行环保法规和有关文件及标准。 # （2）制定本项目的环境保护管理规章制度，建立健全各环保消防岗位责任制。 # （3）组织本项目的环境监测。 # （4）定期检查本项目各个设施的运行情况是否正常，确保环保消防设施正常、稳定运行。 # （5）加强工作人员业务培训，严格接照操作规程作业，防止污染及风险事故发生。 |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本环评认为，该项目符合国家产业政策。项目采用的废气处理工艺技术可行，对环境影响较小。针对项目在运营期间产生的污染情况，采取相应的污染治理措施技术可行，措施有效。工程实施后不会对环境空气、地表水、声环境产生较大影响。同时，项目周围没有较大的污染源存在，环境质量较好。因此，从环境保护的角度而言，该项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.98t/a（有组织） | / | 1.98t/a | 0 |
|  |  | / | / | / | 0.3t/a（无组织） | / | 0.3 | 0 |
|  | 油烟排放量 | / | / | / | 0.00125t/a | / | 0.00125t/a | 0 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.085t/a | / | 0.085t/a | 0 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.00125t/a | / | 0.00125t/a | 0 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.178t/a |  | 0.178t/a |  |
| 废水 | SS | / | / | / | 0.0084t/a | / | 0.0084t/a | 0 |
|  | NH3－N | / | / | / | 0.0012t/a | / | 0.0012t/a | 0 |
|  | COD | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.012t/a | 0 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0067t/a | / | 0.0067t/a | 0 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.84t/a | / | 0.84t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 7.6t/a | / | 7.6t/a | 0 |
|  | 废灯管 | / | / | / | 20支 | / | 20支 | 0 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.0095t/a |  | 0.0095t/a | 0 |
|  | 废气含油抹布 | / | / | / | 0.001t/a |  | 0.001t/a | 0 |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 0.002t/a |  | 0.002t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①