2026年巩留县通用硅酸盐水泥

产品质量监督抽查方案

2026年巩留县通用硅酸盐水泥

产品质量监督抽查方案

一、抽样方式

（一）抽样领域

抽样领域为巩留县生产领域和销售者的待销产品中抽取。

抽查产品为通用硅酸盐水泥。

- 抽样型号或规格

在生产企业成品库（或散装库）和销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式表明合格的产品。抽取样品应为同一生产企业生产的同一品种和强度等级、同一批次的产品。每批次抽取的样品数量不得少于20kg。如存在多个品种与强度等级可以抽取时，应优先抽取普通硅酸盐水泥42.5强度等级的产品。

样品应在生产企业水泥仓库或水泥包装生产线末端经检验合格（指已签发《水泥出厂通知单》）、销售者的待销产品中的产品中随机抽取。在抽取袋装水泥样品时，以多点取样的方式取样，取样点不少于20个；在抽取散装水泥样品时，在散装库卸料处或水泥运输机具上取样，从 20个以上不同部位取等量样品。抽样数量见表1，抽查产品种类及标准见表2。

表1通用硅酸盐水泥产品抽样数量

| 序号 | 批量 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用硅酸盐水泥 | 20kg | 10kg | 10kg |

表2抽查产品种类及标准

| 序号 | 产品种类名称 | 产品标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硅酸盐水泥 | GB 175—2023 |
| 2 | 普通硅酸盐水泥 |  |
| 3 | 矿渣硅酸盐水泥 |  |
| 4 | 粉煤灰硅酸盐水泥 |  |
| 5 | 火山灰质硅酸盐水泥 |  |
| 6 | 复合硅酸盐水泥 |  |

（三）样品要求

本次抽查的产品通用硅酸盐水泥，样例见图1和图2，产品种类见表2。

图1 袋装水泥产品样例                          图2 散装水泥产品样例

- （四）抽样形式

在生产企业成品库内或销售企业待销的产品中，随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式证明合格的产品。生产企业抽样时，同一个受检单位抽取不超过2个不同规格的产品。实体店抽样时，原则上同一个受检单位抽取不超过3个不同生产单位的产品。

随机数一般可使用随机数表等方法产生，具体操作见GB/T 10111-2008 《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》标准要求。

（五）样品获取方式

检验样品和备用样品均以购买方式获取，抽取样品的单价按照该产品的销售价核算，没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

备份样品封存于受检单位。

二、企业生产规模划分

企业生产规模按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》进行划分见表3。

表3  生产企业规模划分方法

| 行业 名称 | 指标名称 | 计量 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

## 流通领域不进行规模划分。

三、产品管理情况

通用硅酸盐水泥产品是国家工业生产许可证管理产品。近年来，随着水泥生产许可证换发证工作的进行，大部分企业按照新版《水泥产品生产许可证实施细则》的要求，对生产设备进行了技术改造和更新，促进了水泥产业结构的调整，落后水泥产能已基本退出市场。2017年，中国建筑材料联合会发布了T/CBMF 17-2017《水泥生产企业质量管理规程》,进一步加强了对水泥企业的管理，保证和稳定了水泥产品的质量。

- 抽查产品的标准体系状况

GB 175—2023《通用硅酸盐水泥》，该标准于2023年11月27日发布，已于2024年06月01日实施。该标准由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。

通用硅酸盐水泥产品检验方法涉及的标准为：

GB 175—2023    通用硅酸盐水泥

GB/T 176—2017  水泥化学分析方法

GB/T 176—2025  水泥化学分析方法

GB/T 1345—2005  水泥细度检验方法 筛析法

GB/T 1346—2024 水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法

GB/T 17671—2021 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

GB/T 2419—2005  水泥胶砂流动度测定方法

- 样品处置

（一）样品包装

为确保样品的完好有效，将检验样品和备用样品分别用两层聚乙烯塑料袋密封、包装好，外面用牛皮纸袋或编织袋包好，将封条粘贴于已包装样品封口处。

（二）样品签封

应采取有效的防拆封措施，用封条对检验样品和备用样品进行分别封样，封条上应有抽样人员、被抽样生产企业代表签字确认信息、抽样机构盖章、被抽样生产企业盖章及抽样日期、检验样/备份样等标识。样品由抽样人员寄、送至指定的检验机构。

（三）样品检查

检验机构在样品接收时应查验封条是否完好，包装是否损坏，如发现包装破损，应及时确认样品损坏情况，检查是否影响检验工作，并做好记录。

（四）现场取证

应对抽样现场、贮存环境、样品标识、库存数量等进行拍照或摄像记录。对抽查样品状态及其他可能影响抽查结果的情形，采用拍照方式进行现场取证，并将照片保留24个月。现场取得的证据应包括（但不限于）：

1.企业外观照片，若企业悬挂厂牌或店名的，应包含在照片内；
2.企业营业执照复印件或照片；对依法实施行政许可、市场准入和相关资质管理的产品，还

应包括其资质证书照片或加盖公章的复印件；
3.抽样人员从样品堆中取样照片，应包含有抽样人员和样品堆信息（可大致反应抽样基数）；
4.抽样人员应对抽样现场、样品储藏环境以及库存样品数量进行视频或拍照记录；
5.从不同部位抽取的含有外包装的样品照片（照片上可基本反映产品信息）；
6.必要时打开外包装查验样品完好性，拍摄样品外观（正面、侧面等角度）、标识或铭牌、

合格证、随机部件等照片；
7.封样完毕后，所封样品摆放整齐后的外观照片和封条近照；
8.同时包含所封样品、抽样人员和被抽查企业人员的照片；
9.受检单位相关人员在《产品质量监督抽查/复查抽样单》上确认签字的照片；
10.每家企业至少拍摄清晰照片9-10张；
11.抽样工作实施过程，如采用全程视频，则无需拍照，只需在上述节点保证清晰画面即

可。

六、检验应注意的问题

（一）检验应注意的问题

1.当方法标准中有基准法和代用法时,检验结果为临界值时以基准法结果为准。

2.当硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥中氧化镁含量大于5.0%时，应进行压蒸安定性检验，压蒸安定性检验合格后,则水泥中氧化镁含量允许放宽至6.0%。

3.当A型矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥中氧化镁含量大于6.0%时，需进行压蒸安定性试验并合格。

4.当样品在寄送过程中保存不当受潮时,应重新抽取样品。

5.应在到样之日起10天内完成水泥安定性检验。

6.样品检验项目和检验方法按《2026年巩留县通用硅酸盐水泥产品质量监督抽查实施细则》执行。

（二）其他特殊情况的处理

检验后样品的存放应确保样品的物理、化学性状不被破坏。

- 检验结论

1.经抽样检验，所检项目符合GB 175-2023标准，依据《2026年巩留县通用硅酸盐水泥产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

2.经抽样检验， XX项目不符合GB 175-2023标准，依据《2026年巩留县通用硅酸盐水泥产品质量监督抽查实施细则》，判定为被抽查产品不合格。

七、工作分工

按照巩留县市场监督管理局文件要求实施抽样检验工作，抽样任务由招商新疆质量检测技术研究院有限公司承担。监督抽查采取抽检分离方式，抽样人员不得参与检验工作。抽样检验计划见表4。

表4   抽样检验计划表

| 产品名称 | 生产领域拟抽查批次数（批）+ 流通领域拟抽查批次数（批） | 产品检验周期 （日/批次） | 整体抽检工作 完成周期(日) |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用硅酸盐水泥 | 2 | 35 | 60 |

八、进度要求

根据巩留县市场监督管理局文件要求，明确各阶段工作的时间节点见表5。

表5 抽样检验工作进度要求

| 时间安排 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 任务部署后5日内 | 抽样前准备工作 |
| 以任务部署文件为准 | 实施抽样 |
| 抽样工作结束后20日内 | 实施检验 |
| 检验工作完成5日内 | 结果材料汇总和总结工作 |
| 检验工作完成7日内 | 结果材料汇总和总结上报 |

九、其他注意事项

1.对于产品检验所需的样品信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

2.本次监督抽查抽样方法、检验依据、检验项目、判定规则按《2026年巩留县通用硅酸盐水泥产品质量监督抽查实施细则》执行。